Table of Contents

# 摘要

在室内使用扩音系统时，声反馈现象会导致音频在某些频率点出现正反馈，引发啸叫。现有的啸叫抑制技术主要依赖移频、陷波抑制和自适应反馈消除等传统算法方案，这些方案在抑制啸叫的同时往往会损害语音质量。近年来，深度学习技术在音频处理领域取得了显著进展，为啸叫抑制提供了新的解决途径。本文将啸叫抑制问题抽象为频域掩膜估计任务，提出了一种基于U-Net卷积神经网络的啸叫抑制方法，通过学习带啸叫频谱到干净频谱的映射关系，实现端到端的啸叫抑制。本文设计了从基础到高级的多个U-Net模型变体，包括3层基线U-Net、5层标准U-Net、引入注意力机制的U-Net以及集成残差连接与空洞卷积的综合优化U-Net，系统性地探索不同网络设计对啸叫抑制效果的影响。同时，本文实现了移频法、增益抑制法和自适应反馈消除法三种传统方法作为基线进行对比。实验从模型架构、损失函数、训练策略和数据增强等多个维度进行了系统的对比分析。结果表明，综合优化模型取得了最优性能（SI-SDR为11.41dB，PESQ为2.39，STOI为0.95），在各项客观评价指标上均显著优于传统方法（SI-SDR均为负值）。消融实验表明，残差连接是性能提升的主要贡献组件（单独添加后SI-SDR提升0.46dB），注意力机制和空洞卷积在当前模型规模下的边际贡献有限，但三者的集成仍具有整体协同价值。本研究验证了深度学习方法应用于啸叫抑制的可行性和有效性。

关键词：啸叫抑制；声反馈；U-Net；注意力机制；深度学习

## Abstract

When using a public address system indoors, acoustic feedback can cause positive feedback at certain frequencies, resulting in howling. Existing howling suppression techniques mainly rely on traditional approaches such as frequency shifting, notch filtering, and adaptive feedback cancellation, which often degrade signal quality while suppressing howling. In recent years, deep learning has made significant progress in audio processing, offering a new approach to howling suppression. This paper formulates the howling suppression problem as a spectral mask estimation task and proposes a U-Net convolutional neural network based method, achieving end-to-end suppression by learning the mapping from howling-corrupted spectrograms to clean spectrograms. Multiple U-Net model variants are designed, including a 3-layer baseline, a 5-layer standard U-Net, a U-Net with attention mechanisms, and a comprehensively optimized U-Net integrating residual connections and atrous convolutions, systematically investigating the impact of different network designs on howling suppression performance. Three traditional methods (frequency shifting, gain suppression, and adaptive feedback cancellation) are also implemented as baselines. Comprehensive experiments compare multiple dimensions including model architecture, loss functions, training strategies, and data augmentation. Results show that the optimized model achieves the best performance (SI-SDR of 11.41 dB, PESQ of 2.39, STOI of 0.95), significantly outperforming all traditional methods (all with negative SI-SDR). Ablation studies with three random seeds reveal that residual connections are the primary contributing component (SI-SDR improvement of 0.46 dB when added alone), while attention mechanisms and atrous convolutions show limited marginal benefits at the current model scale, though their integration still provides synergistic value.

Keywords: Howling Suppression; Acoustic Howling; U-Net; Attention Mechanism; Deep Learning

# 第1章 绪论

## 1.1 研究背景与意义

扩声系统在教学课堂、会议中心、演艺场所等公共空间中扮演着不可或缺的角色[1]。常规扩声系统由麦克风、功率放大器和扬声器三个核心部件组成：麦克风采集声源信号并转换为电信号，经放大器增强后由扬声器重放为声波。然而，当麦克风与扬声器处于同一声学环境时，扬声器的输出声波可能被麦克风再次拾取，形成封闭的声学反馈回路。当某个频率的信号在回路中同时满足环路增益不小于1和正反馈相位条件时（详见第2章第2.1.3节），该频率信号将持续增强，引发自激振荡，产生尖锐的高频正弦波——即声反馈啸叫（以下简称啸叫）[2]。

啸叫对扩声系统造成多方面危害：尖锐的啸叫声严重干扰语音清晰度和可理解度；高强度信号可能导致扬声器振膜过载甚至烧毁功放设备；啸叫现象还直接制约了系统的最大可用增益，限制了大空间和远距离传声场景的应用效果。因此，开展高效的声反馈啸叫抑制（Acoustic Howling Suppression, AHS）技术研究具有重要的现实意义。

现有主流的软件类啸叫抑制技术可分为三类：移频法/移相法通过在信号路径中施加微小频率偏移或相位调制来破坏正反馈条件[3]；陷波抑制法通过实时检测啸叫频率点并设置窄带陷波滤波器进行定点衰减[4]；自适应反馈消除法利用自适应滤波器在线估计声反馈路径并减去反馈分量[5]。然而，这三类方法各有固有缺陷：移频法牺牲音质换取稳定性，陷波法依赖不可靠的啸叫检测且引入频谱失真，自适应反馈消除法则受限于目标信号与反馈信号的高度相关性。这些共性局限促使研究者探索新的技术路径。

近年来，深度学习在语音增强、语音分离和声学回声消除等音频处理任务中展现出显著优于传统方法的效果[6][7]。深度学习强大的非线性建模能力使其能够从数据中隐式学习复杂的信号映射关系，而无需对物理过程进行显式建模，这对于涉及房间声学路径、多次反射叠加和非线性失真等多种复杂因素的啸叫抑制问题尤为重要。在众多深度学习架构中，U-Net卷积神经网络因其编码器-解码器结构和跳跃连接设计[8]，在音频源分离、语音增强等频谱处理任务中已被成功应用[9][10]。本研究的基本思路是将啸叫抑制转化为频域掩膜估计任务：对带啸叫信号进行STFT得到时频表示，通过U-Net学习带啸叫频谱到干净频谱的映射，输出掩膜估计并还原为时域信号，实现端到端的啸叫抑制。

本研究具有重要的理论价值和实践意义。理论层面，本研究探索了深度学习应用于啸叫抑制的可行性，通过设计从基础到高级的多个U-Net模型变体，系统研究了注意力机制、残差连接和空洞卷积等技术对啸叫抑制效果的影响。实践层面，研究成果有望推动啸叫抑制技术从传统方法向数据驱动的智能方法转变，在教室、会议室等场景中提升听觉体验并保护音频设备安全。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 传统啸叫抑制方法

声反馈啸叫问题自从扩声系统出现以来就始终存在，相关的研究工作可以追溯到上世纪的中期阶段。早期的啸叫抑制主要依赖于人工干预的方式，由专业的音频工程师凭借自己的经验手动调整均衡器来降低啸叫频率点的增益，或者通过调整麦克风和扬声器的空间位置关系（比如增加两者之间的距离、使用指向性麦克风等）来减少声反馈现象的发生。这些方法对操作人员的专业技能要求非常高，而且很难实时应对不断发生变化的声学环境。随着数字信号处理技术的不断进步，自动化算法逐渐取代了人工操作，形成了多种基于DSP技术的啸叫抑制方案。

移频/移相法是最早出现的自动化啸叫抑制技术之一[3]。该技术通过在信号路径中引入微小频率偏移或时变相位调制来破坏正反馈的相位条件，从而抑制啸叫。然而，移频操作不可避免地改变了原始信号的频谱结构，导致音质下降，主要适用于对音质要求不高的纯语音扩声场景。

陷波抑制法（NHS）是目前应用最为广泛的啸叫抑制方案之一[4]。该方法通过实时检测啸叫频率点并设置窄带陷波滤波器进行定点衰减。NHS方法思路清晰、计算效率较高，但性能受到啸叫检测准确性的限制：误检会导致正常语音成分被不当衰减，漏检则无法及时消除啸叫；多频率同时啸叫时需要大量陷波器，严重破坏频谱完整性。

自适应反馈消除法（AFC）是目前理论上最为完备的啸叫抑制技术[5]。该方法利用自适应滤波器在线估计声反馈传递函数，并从麦克风信号中减去反馈分量。研究者相继提出了基于LMS、NLMS及其变体的多种自适应算法。然而，AFC面临一个核心难题：目标信号与反馈信号来自同一声源，高度相关性导致自适应滤波器产生估计偏差。虽然去相关预处理技术（如前向预测、非线性变换、探测噪声注入等）可在一定程度上缓解该问题，但也不可避免地引入额外失真。

综合来看，传统方法在抑制啸叫的同时难以有效保持信号质量，其根本原因在于需要对声反馈过程进行显式的数学建模或规则设计，而实际声学环境中的反馈过程涉及房间声学特性、多次反射叠加和非线性失真等复杂因素，难以用简洁的模型精确描述。这一困境为深度学习技术的引入创造了条件。

### 1.2.2 深度学习在音频处理中的应用

近年来，深度学习技术的快速发展给音频信号处理领域带来了革命性的变化，在多个子领域都取得了超越传统方法的优秀成果。下面将从几个与本研究密切相关的方向进行详细的综述。

语音增强是深度学习在音频处理领域中较早取得突破的方向之一。从早期基于DNN的频域掩膜方法[11]，到后来引入CNN和RNN等更强大的网络架构，深度学习方法在客观评价指标和主观听觉质量上均明显优于传统的谱减法、维纳滤波等方法，充分证明了数据驱动方式在音频处理中的有效性。

语音分离技术与语音增强密切相关，目标是从混合语音中分离各说话人信号。深度聚类[12]、排列不变训练和时域分离网络等方法推动了该领域的发展。语音分离与啸叫抑制在任务形式上具有相似性——均从混合信号中提取目标信号，使语音分离领域的诸多技术方案可迁移至啸叫抑制问题。

U-Net在音频频谱处理中的应用是本研究的重要技术背景。U-Net最初由Ronneberger等人为生物医学图像分割任务提出[8]，其编码器-解码器结构配合跳跃连接在像素级预测任务中表现优异。由于音频时频表示与二维图像在数据结构上天然相似，U-Net被成功迁移至音频领域：Jansson等人使用U-Net从混合音乐频谱中分离人声和伴奏[9]，语音增强领域也广泛采用U-Net架构[10]。针对U-Net的改进方案不断涌现，包括在跳跃连接中引入注意力机制[13]、在编码器中引入残差连接[14]以及使用空洞卷积扩大感受野等，这些技术为构建更强大的音频处理模型提供了丰富的积累。

在深度学习啸叫抑制的探索方面，目前该方向的研究工作还比较有限。Zhang等人在2023年的ICASSP会议上发表了Deep AHS[15]，首次将啸叫抑制建模为深度学习框架下的监督学习问题，通过神经网络直接估计目标语音，验证了深度学习方法的可行性。然而，Deep AHS采用了相对常规的CNN架构，未充分利用编码器-解码器结构在多尺度特征提取方面的优势，在网络架构改进和训练优化方面缺乏系统性探索，且对传统方法的评估不够充分。与Deep AHS相比，本研究在三个方面进行了差异化拓展：（1）采用U-Net编码器-解码器架构替代常规CNN，充分利用多尺度特征提取和跳跃连接的精确空间定位优势；（2）系统探索注意力门、残差连接和空洞卷积三项技术的集成效果，并通过消融实验量化各组件贡献；（3）实现三种传统方法进行系统性对比评估，量化深度学习方法的优势幅度。这些不足为本研究提供了明确的改进方向。

综合以上分析，深度学习在音频处理领域的成功为啸叫抑制提供了新路径，但目前基于U-Net架构的频域掩膜估计方法、先进网络技术的系统集成以及与传统方法的系统性对比等方面仍缺乏深入研究。本研究旨在填补这一空白。

## 1.3 研究内容与结构安排

基于以上对传统啸叫抑制方法局限性和深度学习技术优势的分析，本文提出了一种基于深度U-Net的声反馈啸叫抑制方法。本文的核心研究思路是：将啸叫抑制问题抽象为频域掩膜估计任务，利用U-Net卷积神经网络学习带啸叫频谱到干净频谱之间的非线性映射关系，通过端到端的方式实现啸叫的自动抑制。

本文的主要创新点体现在以下三个方面：

（1）首次系统性地将U-Net编码器-解码器架构及其多种改进技术应用于声反馈啸叫抑制任务。不同于先前Deep AHS[15]采用的常规CNN架构，本文充分利用U-Net在多尺度特征提取和精确空间定位方面的优势，并系统探索了注意力门、残差连接和空洞卷积三项技术的集成效果，通过消融实验量化各组件贡献，为啸叫抑制任务的技术选型提供了明确参考。

（2）构建了基于房间脉冲响应的声反馈仿真数据生成框架。该框架通过随机化房间几何参数、混响时间、系统延迟和增益等变量，模拟多样化的声反馈路径，为深度学习模型的训练提供了有效的配对数据支撑。

（3）建立了深度学习方法与传统方法的多维度系统性对比评估体系。实现了移频法、增益抑制法和自适应反馈消除法三种传统基线，从信号重建质量（SI-SDR）、感知语音质量（PESQ）、语音可懂度（STOI）和计算效率等多个角度全面量化深度学习方法的优势幅度。

本文的主要工作包括以下几个方面：

（1）建立了声反馈啸叫的理论模型和仿真数据生成框架。基于单通道闭环声学增益系统模型，利用房间脉冲响应（RIR）生成器模拟声反馈路径，通过设置随机化的增益、延迟和房间声学参数，构建了大规模的干净语音-带啸叫语音配对数据集，为深度学习模型的训练提供了数据基础。

（2）设计了从基础到高级的多个U-Net模型变体。逐步探索不同网络设计策略对啸叫抑制效果的影响，包括：3层基线U-Net（AudioUNet3）作为最小可行方案；5层标准U-Net（AudioUNet5）扩大网络容量；注意力U-Net（AudioUNet5Attention）引入注意力门机制聚焦啸叫相关频率区域；综合优化U-Net（AudioUNet5Optimized）集成注意力门、残差连接和空洞卷积三重改进。

（3）实现了三种传统啸叫抑制方法作为基线对比。包括移频法、增益抑制法和自适应反馈消除法，为全面评估深度学习方法的优势提供了参考基准。

（4）从多个维度进行了系统的实验对比分析。包括模型架构对比、消融实验、损失函数对比、训练策略对比和数据增强对比等实验，全面评估了各技术组件的贡献和模型的综合性能。

本文的结构安排如下：

第1章 绪论。介绍了研究的背景与意义，综述了传统啸叫抑制方法和深度学习在音频处理领域的研究现状，概述了本文的研究内容和论文结构。

第2章 相关理论基础。介绍声反馈啸叫的数学模型、U-Net卷积神经网络的架构原理、注意力机制、残差连接与空洞卷积以及短时傅里叶变换等关键技术，为后续章节的实验设计提供理论支撑。

第3章 实验设计与实施。详细阐述实验环境搭建、数据集构建方法、特征提取流程、四个U-Net模型变体的网络结构设计、三种传统方法的实现方案、损失函数设计、数据增强策略、评价指标体系，以及四组对比实验的具体方案与可视化方案。

第4章 实验结果与分析。呈现和分析各项实验的结果，包括传统方法的基线结果、四个U-Net模型变体的性能演进对比、消融实验中各组件的贡献分析，以及训练优化实验的对比分析，并结合频谱可视化图对啸叫抑制效果进行直观展示。

第5章 结语。总结本文的主要工作和研究结论，分析当前研究中存在的不足，并对未来的研究方向进行展望。

# 第2章 相关理论基础

本章系统介绍本研究所涉及的核心理论。首先建立声反馈啸叫的数学模型，阐释啸叫形成的物理机理与条件，随后依次论述U-Net卷积神经网络架构、注意力机制、残差连接与空洞卷积以及短时傅里叶变换等关键技术，为后续实验设计与方法实现奠定理论基础。

## 2.1 声反馈啸叫的理论模型

### 2.1.1 单通道闭环声学增益系统

典型扩声系统可简化为单通道闭环声学增益系统，由麦克风、功率放大器和扬声器构成。麦克风采集声源信号及空间反射声，转换为电信号后经增益为G的放大器放大，再由扬声器重放。由于扬声器和麦克风处于同一声学环境，扬声器输出经声学路径传播后形成反馈信号，再次被麦克风拾取，构成封闭反馈回路。

### 2.1.2 声反馈的数学建模

设系统延时为Δt，扬声器输出信号为：

$$x(t) = y(t - \Delta t) \times G \tag{2.1}$$

考虑非线性失真（如削波、谐波失真），反馈信号为：

d(t)=NL[x(t)]*h(t)

其中NL[⋅]表示非线性失真函数，h(t)表示声学路径脉冲响应，*表示线性卷积运算。将式（2.1）代入式（2.2）可得：

d(t)=NL[y(t−Δt)×G]*h(t)

麦克风输出的混合信号由目标信号s(t)与反馈信号d(t)叠加而成：

y(t)=s(t)+d(t)=s(t)+NL[y(t−Δt)×G]*h(t)

式（2.4）体现了y(t)与其自身延时版本之间的递归关系，正是这种递归结构导致反馈信号不断叠加和循环放大。

### 2.1.3 啸叫产生的条件

忽略非线性失真（即NL[x]≈x），对式（2.4）两端进行傅里叶变换，可得系统开环传递函数：

Hopen(f)=G⋅H(f)⋅e−j2πfΔt

其中H(f)为声反馈路径h(t)的频率响应，e−j2πfΔt表示系统延时对应的相位因子。根据奈奎斯特稳定性判据，当开环传递函数同时满足以下两个条件时，系统失稳产生啸叫：

振幅条件（环路增益不小于1）：

|Hopen(f)|=G⋅|H(f)|≥1

相位条件（形成正反馈）：

∠Hopen(f)=∠H(f)−2πfΔt=2nπ, n=0,±1,±2,…

当某频率f处两个条件同时成立时，该频率信号在每次回路循环中均被放大，经多次循环后形成自激振荡。啸叫并非瞬时产生，而是反馈信号逐步增强至人耳可感知水平的动态过程。

图2-1展示了声反馈正反馈过程的信号流程。整个过程可描述为：（1）声源信号s(t)经麦克风拾取后成为系统输入y(t)=s(t)+d(t)；（2）信号经放大器放大G倍并延迟Δt后由扬声器输出x(t)；（3）扬声器输出经房间声学路径h(t)传播形成反馈信号d(t)；（4）反馈信号被麦克风再次拾取，叠加至下一时刻输入。当某频率满足振幅条件和相位条件时，该频率信号在每次循环中被不断放大，形成”拾取-放大-重放-反馈-再拾取”的正反馈循环，信号能量逐步累积直至放大器饱和或系统硬件限制。图中箭头方向表示信号流动方向，闭环结构清晰展示了自激振荡的形成机理。

s(t)→麦克风→+→放大器(G)→扬声器→声学路径h(t)→反馈信号d(t)→麦克风

图2-1 声反馈正反馈过程示意图

需要指出，啸叫与声学回声存在本质区别：回声信号源于独立的远端说话人，与近端信号相互独立；而啸叫场景中反馈信号与目标信号来自同一声源，两者高度相关，这使得啸叫抑制比声学回声消除更为复杂。

## 2.2 U-Net卷积神经网络

### 2.2.1 编码器-解码器结构

U-Net采用对称的编码器-解码器架构。编码器通过逐层下采样提取多尺度特征：每层包含卷积、批量归一化和非线性激活，步长为(2,1)的卷积仅在频率维度降采样，同时增加通道数。以本研究的5层U-Net为例，编码器通道从1递增至256，频率维度逐层减半。解码器通过转置卷积逐层上采样恢复分辨率，相应减少通道数。编码器深层捕获全局语义信息，浅层保留局部细节特征，解码器将不同层级特征逐步融合，实现精确的逐点预测。

### 2.2.2 跳跃连接

跳跃连接是U-Net架构的关键创新，将编码器各层输出Ei与解码器对应层上采样输出Diup在通道维度拼接：

Diin=Concat(Diup,Ei)

跳跃连接为低层细节特征提供了绕过瓶颈层的直接通道，使解码器在恢复高分辨率特征时可直接获取编码器的精确位置信息。在啸叫抑制任务中，编码器浅层捕获的精细频率信息对定位啸叫频率点至关重要，深层全局频谱结构信息有助于把握整体信号特征，跳跃连接使网络能在抑制啸叫成分的同时较好地保留非啸叫频段的细节。

### 2.2.3 U-Net从图像分割到音频频谱处理的迁移

音频信号经STFT后得到的时频表示与二维图像在数据结构上天然相似：横轴为时间帧，纵轴为频率bin，像素值反映时频单元的能量。这种同构性使U-Net能自然移植到音频领域——从为像素预测类别标签变为为时频单元预测掩膜值。本研究根据音频信号特点对标准U-Net进行调整：编码器卷积层使用步长(2,1)仅在频率维度下采样，保持时间维度不变，避免时间维度信息损失。

## 2.3 注意力机制

### 2.3.1 注意力机制的基本思想

注意力机制[26]源于人类视觉的选择性注意特性，其核心思想是让网络自适应地为输入的不同部分分配不同的重要性权重。形式化地，给定查询向量q、键向量集合{k1,k2,…,kN}和值向量集合{v1,v2,…,vN}，注意力输出为值向量的加权和：

$$\text{Attention}(\mathbf{q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \mathbf{v}_i \tag{2.9}$$

其中注意力权重αi通过查询向量与键向量的相似度计算并经归一化得到：

αi=exp(score(q,ki))j=1Nexp(score(q,kj))

score(⋅,⋅)为打分函数，反映第i个位置对当前任务的重要程度。

### 2.3.2 注意力门在U-Net中的应用

注意力门被引入U-Net的跳跃连接中，使网络自动聚焦于任务相关区域。对于编码器特征图x和解码器门控信号g，注意力门通过卷积变换和Sigmoid激活生成注意力系数图：

qatt=ψT(σ1(WxTx+WgTg+bg))+bψ

其中Wx、Wg、ψ为卷积权重，σ1为ReLU，σ2为Sigmoid。经过Sigmoid激活后得到空间注意力系数图：

α=σ2(qatt)

注意力门的最终输出为编码器特征图与注意力系数的逐元素乘积：

x=x⋅α

注意力系数α∈(0,1)反映各空间位置的重要程度。在啸叫抑制中，注意力门使网络自动识别并聚焦于啸叫频率区域，对这些区域赋予更高权重，同时抑制非啸叫区域的特征传递。

注意力机制与啸叫抑制任务具有天然的适配性。啸叫在频谱上表现为特定频率处的窄带高能量成分——即频谱图中沿时间轴延伸的亮线。这种高度局部化的频谱特征意味着，有效的啸叫抑制需要网络能够选择性地区分并差异化处理啸叫频段与非啸叫频段。注意力机制正是通过学习为不同频段分配不同权重来实现这种选择性处理：对啸叫频率区域赋予高注意力权重以强化抑制，对正常语音区域赋予低门控权重以保留原始特征。此外，当多个啸叫频率同时出现时，注意力机制能够自适应地为各个啸叫点生成独立的注意力系数，无需预设啸叫频率数量或位置，这比传统的固定阈值检测方法更具灵活性和鲁棒性。

## 2.4 残差连接与空洞卷积

### 2.4.1 残差学习

深层网络面临梯度消失问题。残差学习不直接学习目标映射H(x)，而是学习残差F(x)=H(x)−x，原始映射重构为：

H(x)=F(x)+x

其中x通过恒等映射直接传递。残差连接为梯度提供了畅通的反向传播通道，有效缓解梯度消失。本研究在编码器卷积层中集成残差块：每个残差块包含两个3×3卷积层（各接批量归一化），输入特征经两层卷积后与原始输入相加再经ReLU输出。

### 2.4.2 空洞卷积

空洞卷积[24]通过在卷积核元素间插入零值扩大有效感受野，不增加参数量也不降低分辨率。空洞率为r时，大小为k×k的卷积核有效感受野扩大为：

keff=k+(k−1)(r−1)=k⋅r−r+1

本研究在U-Net瓶颈层部署空洞率分别为2、4、8的三个并行空洞卷积分支，构成多尺度特征提取模块。三个分支分别以不同感受野捕获频谱特征，拼接后经1×1卷积映射到目标通道数，使瓶颈层在保持较小计算开销的同时获得全局频谱感知能力。

空洞卷积的多尺度感受野与啸叫频谱特征具有内在契合性。实际啸叫场景中可能同时出现多个不同频率的啸叫点，这些啸叫点在频谱上表现为分布于不同频率位置的窄带成分。不同频率间距的啸叫组合需要不同大小的上下文窗口来有效捕获：间距较大的啸叫需要较大感受野来建立跨频率的关联，间距较小时则需要较细粒度的局部特征来区分。空洞率分别为2、4、8的三个并行分支恰好对应了小、中、大三种感受野尺度，使网络能够同时捕获不同频率间距的啸叫模式。此外，多尺度感受野还有助于区分啸叫成分与正常语音的谐波结构——啸叫通常表现为跨越多个时间帧的持续性窄带高能量，而语音谐波则具有更丰富的时频变化模式，不同尺度的上下文信息有助于网络学习这一区别。

## 2.5 短时傅里叶变换（STFT）

### 2.5.1 STFT原理

STFT通过加窗分段处理分析非平稳信号的时频特性。设离散信号为x(n)，窗函数为ω(n)，STFT定义为：

X(m,k)=n=0N−1x(n+mH)⋅ω(n)⋅e−j2πNkn

其中m为帧索引，k为频率索引（k=0,1,…,N−1），N为FFT长度，H为帧移。输出为复数矩阵，可分解为幅度和相位两部分：

|X(m,k)|=Re2(X(m,k))+Im2(X(m,k))

ϕ(m,k)=arctanIm(X(m,k))Re(X(m,k))

本研究采用512点FFT（约32ms帧长）、128点帧移（约8ms）和汉明窗。

### 2.5.2 频谱掩膜估计

基于STFT的音频增强采用掩膜估计范式：掩膜表示目标信号能量占总能量的比例。设带啸叫信号的STFT为Y(m,k)，干净目标信号的STFT为S(m,k)，则理想比值掩膜定义为：

Mideal(m,k)=|S(m,k)||Y(m,k)|

增强后的信号通过对带啸叫频谱施加掩膜得到：

S(m,k)=M(m,k)⋅Y(m,k)

式（2.20）保留了原始带啸叫信号的相位信息∠Y(m,k)，仅对幅度进行了调整。最后通过短时傅里叶逆变换（iSTFT）将增强后的时频表示重构为时域信号。

在本研究中，神经网络的角色是学习从归一化对数幅度谱到掩膜的映射。输入特征经对数变换和线性归一化处理：

Y(m,k)=log10(|Y(m,k)|+ϵ)maxm,k[log10(|Y(m,k)|+ϵ)]

其中ϵ为小常数（10−8），对数变换压缩动态范围，归一化消除样本间幅度差异。U-Net最后一层使用Sigmoid激活，输出掩膜值在(0,1)区间，接近1的时频单元表示应保留的目标信号，接近0的表示应抑制的啸叫成分。

# 第3章 实验设计与实施

本章全面阐述实验的设计方案与具体实施过程。首先介绍实验环境与超参数配置，接着详细说明数据集构建、特征提取、模型架构设计、传统算法实现、损失函数、数据增强策略和评价指标体系，最后给出四组对比实验的具体方案与结果可视化方案。

## 3.1 实验环境

### 3.1.1 硬件与软件平台

实验运行在以下硬件平台上：图形处理器为NVIDIA GeForce RTX 4090（24GB显存），中央处理器为Intel Core i9-13900K（24核32线程），配备64GB DDR5内存和1TB NVMe固态硬盘。AudioUNet3和AudioUNet5的显存消耗约为4至6GB，AudioUNet5Attention约为8至10GB，AudioUNet5Optimized约为10至12GB，所有模型均可在单张显卡上完成训练。

软件平台方面，操作系统为Ubuntu 22.04 LTS，Python版本3.10。深度学习框架采用PyTorch 2.1.0[16]，搭配CUDA 12.1和cuDNN 8.9。音频处理库包括librosa 0.10.1、scipy 1.11.4和soundfile 0.12.1，评估工具为pesq 0.0.4和pystoi 0.3.3，可视化依赖matplotlib 3.8.2和seaborn 0.13.0，实验配置使用PyYAML 6.0.1，训练监控借助tensorboard 2.15.0。所有实验参数通过YAML格式文件统一管理，保障实验可复现性。

### 3.1.2 超参数配置

模型训练采用统一的超参数设置：音频采样率16000Hz，STFT帧长512点（约32ms），帧移128点（约8ms），FFT点数512，频率维度257个频点。训练批量大小16，初始学习率1×10−3，最大训练轮数100（配合早停策略），早停等待轮数15，梯度裁剪阈值1.0，权重衰减1×10−5，开启自动混合精度训练。各模型的网络架构参数通过独立YAML配置文件定义。

## 3.2 数据集构建

### 3.2.1 基于RIR的声反馈模拟

鉴于公开啸叫数据集数量有限，本文采用房间脉冲响应（RIR）模拟技术生成训练样本。RIR刻画了声波从声源到接收点的室内传播特性，涵盖直达声和多次反射声。研究采用图像法[18]生成RIR，通过调整房间几何尺寸、混响时间、麦克风与扬声器位置等变量，构建具备多样化声学特性的脉冲响应。

### 3.2.2 仿真参数配置

仿真过程中对核心参数实施随机化配置以保障数据多样性。RIR相关参数包括随机生成的房间长宽高、麦克风及扬声器坐标，混响时间（RT60）在0.1至0.5秒区间随机抽取。系统延迟Δt在0.02至0.2秒区间随机生成，增益G在5dB至10dB区间随机选取以保证多数情形能触发啸叫。同时引入硬限幅和Sigmoid非线性变换，模拟放大器饱和状态下的削波和谐波失真。

### 3.2.3 数据生成流程

具体生成过程为：选取纯净语音作为初始输入，逐帧迭代处理。每帧执行：（1）施加随机增益G放大信号；（2）引入非线性失真获得扬声器输出x(t)；（3）将RIR与输出信号卷积计算反馈信号d(t)；（4）将延迟的反馈信号叠加至下一帧输入。循环至所有帧完成，输出带啸叫混合信号。

### 3.2.4 数据集划分

数据集采用三分法划分为训练集、验证集和测试集，音频统一采用16kHz采样率。纯净语音取自AISHELL-2中文普通话语音识别数据集，经声反馈仿真系统处理后生成配对的带啸叫音频。各子集规模如表3-1所示。

表3-1 数据集规模统计

| 子集 | 音频条数 | 平均时长(s) | 总时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练集 | 5,238 | 1.38 | 120.0min (2.00h) |
| 验证集 | 655 | 1.38 | 15.0min (0.25h) |
| 测试集 | 655 | 1.38 | 15.0min (0.25h) |
| 合计 | 6,548 | 1.38 | 150.1min (2.50h) |

训练集占比约80%，验证集和测试集各占约10%。每条音频经STFT变换后按3秒切片组织为训练样本，频率维度256个频点，时间帧数根据音频长度动态确定。测试集的RIR参数与训练验证集完全隔离，即测试集包含的声反馈路径在训练阶段未曾出现，以验证模型对未知声学环境的适应能力。

## 3.3 特征提取

### 3.3.1 STFT参数与对数幅度谱

通过STFT将时域信号映射至时频域，FFT点数512（等效32ms帧长），帧移128点（等效8ms），帧间重叠率75%，选用汉明窗抑制频谱泄漏。当FFT点数为512时，频率维度包含257个频点（覆盖0Hz至奈奎斯特频率8000Hz），对功率谱开平方得到幅度谱|Y(m,k)|。

### 3.3.2 频谱归一化与输入维度

幅度谱经对数变换和线性映射归一化至[0,1]区间。首先计算Ylog(m,k)=log10(|Y(m,k)|+ϵ)（ϵ=10−8），再通过Ynorm(m,k)=(Ylog(m,k)−norm_min)/(norm_max−norm_min)归一化，其中norm_min =−11.5，norm_max =2.5。这两个边界值通过统计训练集全部样本的对数幅度谱分布确定：norm_min对应训练集对数幅度谱的第0.1百分位数（覆盖极低能量的静默段和深衰减频段），norm_max对应第99.9百分位数（覆盖高能量的啸叫峰值）。采用基于数据统计的固定归一化边界既保证了各样本间的可比性，又避免了极端异常值对归一化范围的影响。纯净语音执行相同处理作为训练目标。

网络输入为归一化对数幅度谱，张量形状为[B,1,256,T]，其中B为批次大小，256为频率维数，T为时间帧数。需要说明的是，512点FFT产生257个频率bin（包含直流分量和256个正频率分量），此处裁剪至256是为了适配卷积神经网络的下采样-上采样结构：5层编码器中每层沿频率维度以步长2下采样，要求输入频率维度为28=256的整数倍，而257无法被2整除。虽然采用512点FFT而非512-1=511点FFT是为了利用FFT算法对2的幂次长度的计算效率优势，裁剪操作仅丢弃直流分量（0Hz），不影响有效频率信息的完整性。输出目标为纯净语音的归一化对数幅度谱，形状与输入一致。

## 3.4 模型架构设计

### 3.4.1 基础U-Net模型（AudioUNet3）

AudioUNet3为最小可实现的基线模型，采用三层编码器-解码器架构，参数量约0.05M（51,601个参数）。编码器含三个下采样模块，通道数依次为1、16、32、64，每个模块包含步长(2,1)的3×3卷积层、批量归一化[25]和LeakyReLU（负斜率0.2）激活，频率维数从256缩减至32。解码器含三个上采样模块，通过转置卷积恢复分辨率，跳跃连接拼接编码器与解码器对应层特征。输出层采用Sigmoid激活产生[0,1]区间掩膜，最终输出为Y=Ynorm×Mask。

### 3.4.2 标准U-Net模型（AudioUNet5）

AudioUNet5为五层U-Net架构，作为本文的默认模型，参数量约0.88M（882,769个参数）。编码器通道数递增至1、16、32、64、128、256，频率维度压缩至1/32。解码器通过转置卷积重建分辨率并借助跳跃连接融合特征。相较AudioUNet3，更深的网络提供了更大的感受野和更丰富的多尺度特征提取能力。

### 3.4.3 注意力U-Net模型（AudioUNet5Attention）

AudioUNet5Attention在AudioUNet5基础上为所有跳跃连接引入注意力门机制，参数量约0.91M（905,381个参数）。编码器特征传递至解码器前需经注意力门筛选，门控信号来自解码器上层输出，自适应生成[0,1]区间注意力权重。四个跳跃连接位置分别设置不同通道规格的注意力门：att4（128/128/64）、att3（64/64/32）、att2（32/32/16）、att1（16/16/8）。该机制使网络自动聚焦于啸叫相关频率区域。

### 3.4.4 综合优化U-Net模型（AudioUNet5Optimized）

AudioUNet5Optimized为性能最优版本，在AudioUNet5Attention基础上融合残差连接和空洞卷积，参数量约3.13M（3,132,515个参数）。每个编码器层增加残差模块（两个3×3卷积层加批量归一化，通过残差连接缓解梯度衰减）。瓶颈层设计空洞卷积模块，采用空洞率分别为2、4、8的三个并行分支，各输出约85个通道，拼接后经1×1卷积映射回256通道，以不同感受野捕获多尺度频谱上下文。三种改进协同作用：残差连接提升训练效率，空洞卷积扩展感受野，注意力门实现精准聚焦。

## 3.5 传统算法实现

为全面对比评估，本文实现三种传统啸叫抑制算法作为基线。

### 3.5.1 移频法（FrequencyShiftMethod）

移频法在线性幅度谱域对信号施加5Hz频率偏移，破坏啸叫正反馈相位条件。处理流程为：先将归一化对数幅度谱反归一化至对数域[−11.5,2.5]，再转换为线性幅度10Ylog，在线性域通过线性插值沿频率轴平移频谱，最后转换回归一化域输出。频率偏移量设为5Hz，该值参考了工程实践中的常用范围（3~8Hz）[3]，在有效破坏啸叫相位条件的同时尽量减小对语音基频和共振峰结构的影响。本实验采样率16kHz对应频率分辨率Δfres=31.25Hz，偏移量远小于典型语音基频和共振峰间距，因此在抑制啸叫的同时对语音可懂度影响较小。该方法计算开销小，但固定偏移量无法自适应不同啸叫频率。

### 3.5.2 增益抑制法（GainSuppressionMethod）

增益抑制法在对数域检测啸叫频段并施加自适应增益衰减。在对数幅度谱上利用指数移动平均（系数α=0.92）估计背景能量，α值的选择平衡了跟踪速度和估计稳定性：较小的α响应更快但噪声更大，较大的α更平滑但反应迟缓，0.92对应约12帧的等效平均窗口，适合捕获啸叫的持续性特征。当某频率bin的能量高于背景估计10dB且为局部峰值（与相邻±2个频点比较）时判定为啸叫点，该阈值参照了啸叫在频谱上通常高出背景10dB以上的典型特征[4]。检测频率范围覆盖500Hz至7800Hz，排除低频区域（易与语音基频混淆）和极端高频区域（能量极低，啸叫概率小）。检测到啸叫后施加最大−12dB增益衰减，攻击时间0.01秒、释放时间0.1秒，攻击时间远短于释放时间的设计确保啸叫出现时迅速抑制，啸叫消失后缓慢恢复增益，避免可闻的增益跳变。该方法策略直观，但效果依赖于检测阈值和频率范围的选择。

### 3.5.3 自适应反馈消除法（AdaptiveFeedbackMethod）

自适应反馈消除法采用NLMS算法在对数幅度谱域逐频率bin估计声反馈路径增益。处理流程为：将归一化频谱反归一化后，逐帧计算反馈增益估计g=μ⋅e⋅xprev/Pprev，其中e为误差信号，Pprev为归一化功率。步长μ=0.05，该值的选择需要在收敛速度和稳态误差之间取得折中：μ过大会导致自适应滤波器发散，过小则收敛缓慢无法追踪快速变化的反馈路径，0.05是NLMS算法在声反馈消除文献中常用的典型值[5]。泄漏因子设为0.9999，接近1的泄漏因子确保滤波器系数不会因数值累积误差而发散，同时引入极小的正则化效果。单频最大抑制量限制为−15dB，该上限的设置避免对任何单一频率bin施加过度抑制，保留语音可懂度。通过增益衰减方式抑制反馈而非直接减法，减少因估计误差引入的伪影。该方法理论上最为完备，但受限于目标信号与反馈信号的高度相关性以及对数域运算的近似性。

## 3.6 损失函数

### 3.6.1 基础损失函数

L1损失计算预测与目标频谱逐元素差绝对值的平均：LL1=1N∑|yi−yi|，对异常值具有鲁棒性，适用于频谱回归任务。MSE损失计算逐元素差平方的平均：LMSE=1N∑(yi−yi)2，对较大误差施加更强惩罚，但在训练后期可能导致输出过于平滑。

### 3.6.2 频谱损失与多任务组合损失

频谱损失在对数域计算L1距离：Lspectral=1N∑|log10(yi+ϵ)−log10(yi+ϵ)|，使不同能量级别上的误差贡献更加均衡。多任务组合损失将多种损失函数加权整合：

Lmultitask=wspectral⋅Lspectral+wL1⋅LL1+wMSE⋅LMSE+wconsistency⋅Lconsistency

默认权重配置为wspectral=0.5、wL1=0.3、wMSE=0.2、wconsistency=0，其中频谱损失权重最高。频谱一致性损失Lconsistency=λf⋅1N∑|∇fY|+λt⋅1N∑|∇tY|为可选项（λf=λt=0.1），通过惩罚频率和时间维度上的不连续性来减少伪影。多任务组合损失综合多种误差度量优势，是本文默认采用的损失函数。

## 3.7 数据增强

### 3.7.1 音频域增强

音频域增强在STFT之前对时域波形施加变换。噪声注入以50%概率叠加零均值高斯白噪声，强度从预设等级（0.001、0.01、0.02、0.05）中随机抽取。音量调整对波形振幅乘以随机因子（从0.7至1.3中选取），增强后限幅至[−1.0,1.0]。时间偏移沿时间轴随机平移，最大偏移比例为信号长度的10%。

### 3.7.2 频谱域增强（SpecAugment）

SpecAugment[19]在STFT之后对归一化频谱施加变换。频率掩码沿频率轴施加条带遮罩，最大宽度20个频点，默认每个样本2个掩码。时间掩码沿时间轴施加条带遮罩，最大宽度20帧，默认每个样本2个掩码。频谱抖动添加零均值、标准差0.01的高斯噪声，增强后限幅至[0,1]。

### 3.7.3 Mixup混合增强

Mixup[23]通过样本对线性插值构造新样本：x=λx1+(1−λ)x2，y=λy1+(1−λ)y2，其中λ∼Beta(α,α)，默认α=0.4，限制λ=max(λ,1−λ)保证混合样本仍以一个原始样本为主导。Mixup增强训练数据多样性，促使模型学习更平滑的决策边界。

## 3.8 评价指标

### 3.8.1 尺度不变信噪比（SI-SDR）

SI-SDR是音频增强领域普遍采用的客观指标[20]，具有尺度不变性。其计算过程为：对增强信号s进行最优缩放投影starget=(⟨s,s⟩/||s||2)⋅s，计算失真分量enoise=s−starget，则SI-SDR=10log10(||starget||2/||enoise||2)，其中s为干净参考，s为增强输出。SI-SDR越高表示信号重建质量越好。

### 3.8.2 语音质量感知评估（PESQ）

PESQ是国际电信联盟推荐的客观语音质量评估标准（P.862）[22]，通过对比纯净语音和处理后语音的感知特征输出评分，范围[−0.5,4.5]，越高表示质量越好。PESQ超过3.0被视为”良好”质量，超过3.5为”优秀”。本文采用16kHz宽带PESQ模式。

### 3.8.3 短时客观可懂度（STOI）

STOI[21]衡量处理后语音与纯净语音在短时间尺度内时间包络的相关性，数值介于0至1，越接近1表示语音可懂度越高。STOI用于评估啸叫抑制后语音的可懂度保持情况。

此外，本文还记录各模型的参数量和推理时间作为计算效率参考。综合SI-SDR、PESQ、STOI三项核心指标及计算效率参考，从信号重建质量、主观听觉质量、语音可懂度和实际部署可行性等多角度全面评估各方法性能。

## 3.9 实验方案设计

### 3.9.1 实验1：模型训练与性能对比

本实验在统一条件下训练全部深度学习模型变体，并对比各模型及传统基线的性能差异。实验对象涵盖四个U-Net变体（AudioUNet3、AudioUNet5、AudioUNet5Attention、AudioUNet5Optimized）和三种传统算法（移频法、增益抑制法、自适应反馈消除法）。

深度学习模型采用标准化训练流程：加载训练集与验证集数据，根据YAML配置初始化网络与优化器，启动混合精度训练，每轮在验证集上计算SI-SDR与PESQ并保存最优检查点，配置早停机制（连续15轮验证损失未下降则终止），完整记录训练日志至TensorBoard。

### 3.9.2 实验2：统一性能评估

对全部方法在测试集上开展统一评估。对每条测试音频分别用七种方法处理，计算SI-SDR、PESQ和STOI三项核心指标，汇总平均值与标准差，同时记录参数量和推理耗时。

### 3.9.3 实验3：组件消融研究

以AudioUNet5Optimized为基准，通过依次移除组件构建消融配置：Full（完整保留）、w/o Attention（移除注意力门）、w/o Residual（替换残差模块为标准卷积）、w/o Dilated（空洞卷积替换为标准卷积）、Baseline（全部移除）。每种配置在相同条件下重新训练至收敛，通过指标差异量化各组件独立贡献。

### 3.9.4 实验4：训练优化实验

从损失函数、学习率调度和数据增强三个维度考察训练优化对AudioUNet5Optimized性能的影响。损失函数对比包括MSE、L1、SI-SDR、Multi-Resolution STFT和Composite Loss。学习率调度对比包括CosineAnnealingLR、ReduceLROnPlateau、OneCycleLR和Warmup+CosineDecay。数据增强对比包括无增强、频率掩蔽、时间掩蔽、联合掩蔽和综合增强。各组实验固定其他变量，仅替换对应维度。

## 3.10 可视化展示方案

实验设计以下可视化方案：频谱对比图采用三行子图展示纯净语音、带啸叫语音及增强语音的时频频谱，直观对比抑制效果；训练曲线图绘制损失、SI-SDR和PESQ随训练轮数的变化；模型性能雷达图在多维度展示各模型综合性能；消融实验热力图通过颜色深浅反映各组件相对重要性。

# 第4章 实验结果与分析

本章详细介绍第3章所设计的四组实验结果。首先说明未处理带啸叫信号的各项指标基准，接着比较三种传统方法的处理效果，然后分析四个U-Net模型变体的性能演变过程。此外，本章还通过消融实验评估各组件的贡献，并对训练优化实验（损失函数、学习率策略和数据增强）的对比结果进行分析。最后借助频谱图直观展示各类方法对典型样本的啸叫抑制效果。

## 4.1 基线结果

### 4.1.1 未处理信号的基线指标

在开展任何啸叫抑制处理前，先对测试集内全部带啸叫音频样本进行指标测算，以建立性能基准。测试集包含655段音频，每段平均时长约1.38秒，采样率16kHz，总时长约15分钟。纯净语音取自AISHELL-2中文普通话语音数据集，经声反馈仿真系统处理后生成带啸叫音频。这些样本的声反馈路径参数与训练集相互独立，保证了评估结果的客观性。

未处理带啸叫信号的各项指标如下：SI-SDR为-24.57dB，反映出啸叫分量对目标语音造成了极其严重的干扰，信号质量远低于可接受水平；PESQ值为1.43（满分4.5），处于较低水平，显示出啸叫对听感的显著负面影响；STOI值为0.85（满分1.0），说明尽管啸叫严重降低了信号质量，但由于啸叫主要表现为窄带正弦波干扰，语音的短时包络特征仍部分保留。这些基线数据为后续评估各类方法的性能提供了参照标准。

### 4.1.2 传统方法基线结果

在统一评估框架下对三种传统方法计算SI-SDR、PESQ和STOI等完整指标，测试结果如表4-1所示。

表4-1 传统方法与未处理基线性能对比

| 方法 | SI-SDR (dB) | PESQ | STOI | 推理时间 (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未处理基线 | -24.57 | 1.43 | 0.850 | — |
| 移频法 | -24.03 ± 3.74 | 1.40 ± 0.12 | 0.829 ± 0.042 | 524.4 |
| 增益抑制法 | -24.57 ± 3.52 | 1.43 ± 0.12 | 0.850 ± 0.036 | 819.4 |
| 自适应反馈消除法 | -29.27 ± 3.90 | 1.46 ± 0.12 | 0.834 ± 0.037 | 78.9 |

从SI-SDR指标看，三种传统方法均为较大负值，表明处理后信号质量未能有效改善。移频法SI-SDR为-24.03dB，仅比未处理基线（-24.57dB）提升0.54dB，其5Hz频率偏移虽然在一定程度上破坏了啸叫的正反馈条件，但同时引入了频谱失真，改变了原始语音的频率结构，且推理耗时524ms，实时性较差。增益抑制法SI-SDR为-24.57dB，与未处理基线持平，说明该方法在对数域检测到的啸叫频段有限，增益衰减的效果被处理引入的失真所抵消。自适应反馈消除法SI-SDR为-29.27dB，反而低于未处理基线4.70dB，这是因为在目标语音与反馈信号高度相关的条件下，自适应滤波器难以准确估计反馈路径增益，增益调整引入了额外的信号失真。

在PESQ方面，三种方法的得分在1.40至1.46之间，与未处理基线（1.43）处于同一水平，表明传统方法未能改善感知语音质量。在STOI方面，增益抑制法（0.850）与基线持平，移频法（0.829）略低于基线，自适应反馈消除法（0.834）也低于基线，说明传统方法的处理过程对语音可懂度没有正向帮助，甚至略有损害。

在推理速度方面，自适应反馈消除法耗时最短（78.9ms），移频法（524ms）和增益抑制法（819ms）的推理时间较长，主要受限于逐帧串行处理和Python层面的循环开销，均不满足实时处理需求。

总体而言，三种传统方法在复杂声反馈环境下存在明显局限性：移频法的固定偏移策略缺乏自适应性，增益抑制法的检测精度不足，自适应反馈消除法则受困于信号相关性问题。这些结果为深度学习方法的应用提供了充分动机。

## 4.2 模型演进对比

### 4.2.1 四个U-Net模型变体的性能对比

四个U-Net模型变体在测试集上的表现如表4-2所示。

表4-2 四个U-Net模型变体性能对比

| 模型 | 参数量 | SI-SDR (dB) | PESQ | STOI | 推理时间 (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AudioUNet3 | 0.05M | 7.60 ± 3.65 | 1.87 ± 0.17 | 0.910 ± 0.028 | 9.2 |
| AudioUNet5 | 0.88M | 11.08 ± 2.86 | 2.27 ± 0.16 | 0.940 ± 0.019 | 9.2 |
| AudioUNet5Attention | 0.91M | 10.84 ± 2.90 | 2.20 ± 0.16 | 0.937 ± 0.020 | 13.6 |
| AudioUNet5Optimized | 3.13M | 11.41 ± 2.82 | 2.39 ± 0.17 | 0.953 ± 0.016 | 23.0 |

观察数据可以发现几个重要趋势：AudioUNet3作为最小基线模型，SI-SDR为7.60dB，显著低于其他三个模型，说明三层编码器-解码器结构的感受野和特征表达能力不足以充分学习复杂的啸叫抑制映射。AudioUNet5将网络加深至五层后，SI-SDR大幅提升3.48dB至11.08dB，PESQ从1.87提升至2.27，STOI从0.91提升至0.94，表明加深网络带来的更大感受野和更丰富的多尺度特征提取能力对啸叫抑制效果有显著帮助。AudioUNet5Attention在AudioUNet5基础上引入注意力门机制，SI-SDR微降0.24dB至10.84dB，PESQ也从2.27降至2.20，说明在当前模型规模下注意力门对性能的贡献有限。AudioUNet5Optimized在AudioUNet5Attention基础上融合残差连接和空洞卷积，SI-SDR提升0.57dB至11.41dB，PESQ提升至2.39，STOI提升至0.95，表明残差连接和空洞卷积的引入有效弥补了注意力门的不足，实现了综合性能最优。从基线模型到综合优化模型，SI-SDR累计提升3.81dB，主要贡献来自网络深度的增加。

在推理速度方面，AudioUNet3和AudioUNet5的推理时间均在10ms以内，AudioUNet5Optimized为23.0ms，仍满足实时处理需求。

### 4.2.2 深度学习方法与传统方法的对比

深度学习模型在各项评估指标上全面超越传统方法。从SI-SDR看，所有深度学习模型的SI-SDR均为正值（7.60dB至11.41dB），而传统方法的SI-SDR均为负值（-24.03dB至-29.27dB）。即使表现最弱的深度学习模型AudioUNet3（7.60dB），也远优于传统方法中表现最佳的移频法（-24.03dB），差距达31.63dB。在PESQ方面，深度学习模型的得分在1.87至2.39之间，均高于传统方法的最高水平（自适应反馈消除法1.46）。在STOI方面，深度学习模型的语音可懂度在0.91以上，均显著高于未处理基线（0.85）和传统方法（0.83至0.85），而传统方法未能有效改善语音可懂度。

在推理速度方面，深度学习模型中AudioUNet3和AudioUNet5的推理时间均为9.2ms，远快于传统方法中最快的自适应反馈消除法（78.9ms）。AudioUNet5Optimized推理时间为23.0ms，仍快于所有传统方法，且实现了远优于传统方法的信号质量。深度学习模型在保持更快推理速度的同时，实现了更优的信号质量，进一步凸显了其优势。

## 4.3 消融实验分析

为了评估AudioUNet5Optimized中三个核心组件各自的作用，对综合优化模型进行了系统的消融研究。实验以完整的AudioUNet5Optimized为基础，构建8种配置（含3种单独添加、3种两两组合、1种全部移除作为基准、1种完整保留），用相同的训练参数重新训练至收敛，然后在验证集上衡量各项指标。为提高统计可靠性，每种配置使用3个随机种子（42、123、456）重复训练并报告均值和标准差。消融实验结果如表4-3所示。

表4-3 消融实验结果（3个随机种子均值±标准差）

| 配置 | 注意力 | 残差 | 空洞 | SI-SDR (dB) | PESQ | STOI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准模型 | ✗ | ✗ | ✗ | 10.87 ± 0.53 | 2.37 ± 0.00 | 0.9496 ± 0.0006 |
| +注意力 | ✓ | ✗ | ✗ | 10.55 ± 0.48 | 2.36 ± 0.01 | 0.9483 ± 0.0010 |
| +残差 | ✗ | ✓ | ✗ | 11.33 ± 0.14 | 2.42 ± 0.02 | 0.9544 ± 0.0006 |
| +空洞 | ✗ | ✗ | ✓ | 10.87 ± 0.36 | 2.42 ± 0.02 | 0.9538 ± 0.0006 |
| +注意力+残差 | ✓ | ✓ | ✗ | 11.55 ± 0.01 | 2.45 ± 0.01 | 0.9546 ± 0.0017 |
| +注意力+空洞 | ✓ | ✗ | ✓ | 11.07 ± 0.14 | 2.42 ± 0.03 | 0.9534 ± 0.0014 |
| +残差+空洞 | ✗ | ✓ | ✓ | 11.01 ± 0.74 | 2.44 ± 0.04 | 0.9542 ± 0.0005 |
| 完整模型 | ✓ | ✓ | ✓ | 11.54 ± 0.06 | 2.48 ± 0.00 | 0.9571 ± 0.0008 |

### 4.3.1 残差连接的贡献分析

残差连接是三个组件中单独贡献最大的部分。单独添加残差连接后SI-SDR从基准的10.87dB提升至11.33dB（+0.46dB），PESQ从2.37提升至2.42，STOI从0.9496提升至0.9544，三项指标均有明显改善。在5层编码器结构中，残差连接为梯度提供了直接通道，让浅层参数得到有效更新。残差学习框架让每个编码器层只需学习残差映射而非完整目标映射，降低了优化难度。在啸叫抑制任务中，浅层编码器捕获的低级频率特征对精确定位啸叫点非常关键，残差连接确保了这些特征的有效学习。值得注意的是，残差连接的标准差仅为0.14dB，在所有配置中最小，说明残差连接不仅提升了性能，还增强了训练的稳定性。

### 4.3.2 注意力机制的分析

单独添加注意力门后SI-SDR从基准的10.87dB下降至10.55dB（-0.32dB），说明在当前任务配置下注意力门对信号重建质量产生了负面影响。不过，注意力门在与残差连接组合时（+注意力+残差）取得了11.55dB的SI-SDR，仅次于完整模型，表明注意力门在配合残差连接时能发挥正向协同作用。在完整模型中，注意力门对PESQ有积极贡献（完整模型PESQ为2.48，高于+残差+空洞的2.44），说明注意力门通过在跳跃连接中自动筛选编码器特征，对感知语音质量有边际改善。

### 4.3.3 空洞卷积的分析

单独添加空洞卷积后SI-SDR保持在10.87dB，与基准持平，但在PESQ方面有明显提升（从2.37提升至2.42），STOI也有所改善（从0.9496提升至0.9538）。空洞卷积通过三个并行分支（空洞率分别为2、4、8）在不增加参数和降低分辨率的前提下扩大瓶颈层的感受野，捕获多尺度频谱上下文信息。空洞卷积对SI-SDR的边际贡献有限，但对感知质量和语音可懂度有正向帮助，说明扩大感受野获取的多尺度信息对提升频谱重建的听感质量有益。

### 4.3.4 组件协同效应分析

完整模型相比基准模型的SI-SDR提升了0.67dB（从10.87至11.54），PESQ提升了0.11（从2.37至2.48），STOI提升了0.0075（从0.9496至0.9571）。分析各组件的贡献和交互效应可以发现：残差连接是唯一具有显著正向贡献的组件（单独添加+0.46dB）；注意力门单独添加时对SI-SDR有负面影响（-0.32dB），但与残差连接组合后产生了正向协同效应（+残差+注意力达到11.55dB，高于单独+残差的11.33dB）；空洞卷积单独添加时对SI-SDR无影响，但改善了PESQ和STOI。三项组件的集成使完整模型在SI-SDR、PESQ和STOI三项指标上均达到最优水平，且标准差最小（SI-SDR标准差仅0.06dB），表明三者的协同组合不仅实现了最佳综合性能，还带来了最稳定的训练结果。

## 4.4 训练优化实验结果

本节保持模型架构为AudioUNet5Optimized，分别从损失函数、学习率调度策略和数据增强三个维度进行对比实验。

### 4.4.1 损失函数对比

不同损失函数的性能对比结果如表4-4所示。

表4-4 损失函数对比结果

| 损失函数 | SI-SDR (dB) | PESQ | STOI |
| --- | --- | --- | --- |
| MSE Loss | 9.84 | 2.23 | 0.94 |
| L1 Loss | 10.63 | 2.22 | 0.95 |
| Spectral Convergence Loss | 10.41 | 2.40 | 0.95 |
| Multi-Resolution STFT Loss | 10.15 | 2.31 | 0.95 |
| Composite Loss | 10.14 | 2.40 | 0.95 |

从SI-SDR角度看，L1损失在五种损失函数中表现最佳（10.63dB），相比MSE损失提升了0.79dB。L1损失能产生更稀疏的梯度，在频谱重建任务中更好地保持细节。MSE损失对大误差施加更重惩罚，但容易产生过于平滑的输出，SI-SDR最低（9.84dB）。Spectral Convergence损失直接约束频谱形状的相似度，在PESQ方面表现较好（2.40），说明频谱形状的匹配对感知质量有积极影响。多分辨率STFT损失[27]同时捕捉不同时频分辨率的误差信息。Composite Loss综合了多种监督信号，虽然SI-SDR不是最高（10.14dB），但PESQ达到2.40，与Spectral Convergence并列最优，其优势来自多角度监督信号的互补性对感知质量的提升。

### 4.4.2 学习率调度策略对比

不同学习率调度策略的性能对比如表4-5所示。

表4-5 学习率调度策略对比结果

| 学习率策略 | SI-SDR (dB) | PESQ | STOI |
| --- | --- | --- | --- |
| CosineAnnealingLR | 11.60 | 2.51 | 0.96 |
| ReduceLROnPlateau | 11.36 | 2.49 | 0.96 |
| CyclicLR | 11.44 | 2.51 | 0.96 |
| OneCycleLR | 11.66 | 2.53 | 0.96 |
| Warmup+CosineDecay | 11.65 | 2.51 | 0.96 |

五种学习率调度策略的性能差异较小，SI-SDR在11.36dB到11.66dB之间，差距仅为0.30dB。OneCycleLR[28]在SI-SDR和PESQ两项指标上均取得最优（11.66dB和2.53），其先升后降的学习率策略有助于在训练初期充分探索参数空间，后期稳定收敛。CosineAnnealingLR基于余弦退火策略[29]，Warmup+CosineDecay紧随其后（SI-SDR 11.65dB），两者差距仅0.01dB。ReduceLROnPlateau表现相对较弱（11.36dB），因为它仅在验证损失停滞时才降低学习率，调节不够主动。CyclicLR的三角循环策略保持了适度探索（11.44dB）。总体而言，具有平滑衰减特性的策略（OneCycleLR和Warmup+CosineDecay）比阶梯式或周期式策略更适合啸叫抑制任务。

### 4.4.3 数据增强策略对比

不同数据增强策略的性能对比如表4-6所示。

表4-6 数据增强策略对比结果

| 数据增强策略 | SI-SDR (dB) | PESQ | STOI |
| --- | --- | --- | --- |
| 无增强（基线） | 11.60 | 2.47 | 0.96 |
| 频率掩蔽 | 11.56 | 2.48 | 0.96 |
| 时间掩蔽 | 11.55 | 2.48 | 0.96 |
| 联合掩蔽 | 11.59 | 2.48 | 0.96 |
| 综合增强 | 11.62 | 2.48 | 0.96 |

数据增强策略对模型性能的影响较为有限，五种策略的SI-SDR差异在0.07dB以内。综合增强在SI-SDR方面略优于基线（提升0.02dB），PESQ也略有改善（从2.47提升至2.48）。频率掩蔽和时间掩蔽的单独效果接近，均使SI-SDR微降0.04~0.05dB，但PESQ略有提升。联合掩蔽结合了两种掩蔽策略，SI-SDR（11.59dB）接近基线水平，说明两种掩蔽策略在一定程度上具有互补作用。

数据增强效果有限的可能原因包括：当前训练数据规模已足够大，增强带来的额外多样性对模型泛化的边际贡献较小；增强强度可能不够显著，未对模型构成有效的正则化压力。综合增强方案在联合掩蔽基础上增加了随机增益缩放等额外变换，SI-SDR达到最优的11.62dB，表明多维度增强的叠加仍有一定积极作用。

## 4.5 结果可视化

### 4.5.1 典型样本的频谱对比

为直观展示各类方法的啸叫抑制效果，选取测试集中一条典型样本进行频谱可视化分析。该样本干净语音时长约3秒，啸叫频率点出现在3500Hz附近。

干净语音的频谱呈现典型语音特征：低频区域能量高且分布均匀，中频区域有清晰谐波结构，高频区域能量低，整体频谱过渡平滑。带啸叫语音的频谱在3500Hz处出现一条持续高能量横条纹，啸叫点能量远超正常水平，形成明显亮线，同时整个频率范围内信号能量整体升高。

移频法处理后，啸叫点能量有所降低但仍明显残留，整个频谱在频率轴上发生微小偏移，导致原有谐波结构畸变。自适应反馈消除法对啸叫点能量有一定抑制，但不够彻底，中低频区域出现频谱能量异常波动。

AudioUNet3已能较有效抑制啸叫点能量，3500Hz处亮线明显减弱，但中高频区域有一定过度抑制。AudioUNet5Attention对啸叫点抑制更彻底，中高频过度抑制现象缓解，谐波结构保留更好。AudioUNet5Optimized的处理效果最接近干净语音频谱，啸叫点异常能量完全消除，非啸叫区域频谱细节保留极好。

### 4.5.2 模型性能演进可视化

从传统方法到各深度学习模型，性能演进趋势明显。在SI-SDR方面，深度学习模型实现了从传统方法的负值（-24.03dB至-29.27dB）到正值（7.60dB至11.41dB）的跨越式提升。AudioUNet3作为最简单的模型已达到7.60dB，加深网络后AudioUNet5大幅提升至11.08dB，综合优化模型进一步提升至11.41dB。在PESQ方面，深度学习模型在1.87至2.39之间，均高于传统方法（最高1.46）。在STOI方面，各深度学习模型差异较小，都在0.91~0.95范围内。

### 4.5.3 训练过程可视化

所有模型在训练初期损失值快速下降，主要优化阶段集中在10至30个epoch之间。AudioUNet3因模型容量小，损失值最先趋于稳定。AudioUNet5Optimized的最终训练损失最低，在训练过程中持续缓慢改善。从训练日志分析，不同实验设置的收敛速度存在差异：损失函数对比实验中，Spectral Convergence Loss收敛最快（约第10个epoch），其他损失函数在23至25个epoch收敛；学习率策略对比实验中，五种策略均在18至20个epoch附近收敛；消融实验中，包含残差连接的配置收敛更快（约第24个epoch），基线模型则需要约30个epoch。所有模型训练中均未出现明显过拟合，这得益于早停机制和L2正则化的有效应用。

## 4.6 与相关工作的对比讨论

Zhang等人2023年发表的Deep AHS[15]是本课题最相关的先行研究，首次将深度学习用于声反馈啸叫抑制。由于Deep AHS未公开训练数据和代码，本节从方法设计、技术路线和实验范围三方面进行定性对比。

网络架构方面，Deep AHS采用常规卷积神经网络进行频域掩膜估计，网络结构较简单。本文系统探索了U-Net编码器-解码器架构及其多种改进变体，充分利用U-Net在多尺度特征提取和精确空间定位上的优势。特别是本文提出的综合优化模型融合了注意力门、残差连接和空洞卷积三项技术改进，这种多技术集成的系统性设计在Deep AHS中未涉及。

技术路线广度方面，Deep AHS重点验证深度学习方法用于啸叫抑制的可行性，属于概念验证工作。本文在此基础上进行了更深入全面的探索：设计了从基础到高级的四个模型变体，实现了三种传统方法作为基线，并从损失函数、训练策略和数据增强等多维度系统对比实验。特别是本文的消融实验量化了注意力门、残差连接和空洞卷积各自的贡献，为后续研究提供明确技术选型参考。

与传统方法的系统性对比方面，Deep AHS实验中主要与未处理基线对比，对传统方法系统性评估不够充分。本文实现了三种代表性传统方法，在SI-SDR、PESQ、STOI等多维度全面横向对比，量化了深度学习方法相比传统方法的优势幅度，为深度学习在啸叫抑制领域的实际应用价值提供了更有力的证据。

综合分析，本文在Deep AHS基础上，从网络架构设计、训练优化策略和实验评估范围等多方面深入拓展，为基于深度学习的啸叫抑制提供了更系统完善的研究框架。

## 4.7 本章小结

本章详细展示分析了四组实验结果，主要发现如下：

深度学习方法大幅超越传统方法。SI-SDR方面，深度学习模型的SI-SDR均在7.60dB以上，而三种传统方法的SI-SDR均为负值（-24.03dB至-29.27dB），差距悬殊。深度学习方法通过数据驱动方式学习复杂非线性映射关系，从根本上避免传统方法面临的啸叫检测不准、信号相关性等问题。

网络架构改进带来显著性能提升。从3层基线U-Net（7.60dB）到5层标准U-Net（11.08dB），SI-SDR提升3.48dB，说明网络深度是影响性能的关键因素。在此基础上，综合优化模型通过融合残差连接和空洞卷积进一步提升至11.41dB。消融实验（3个随机种子）表明，残差连接是具有显著正向贡献的组件（单独添加后SI-SDR提升0.46dB），注意力机制和空洞卷积对SI-SDR的边际贡献有限，但三者协同集成使完整模型在SI-SDR、PESQ和STOI三项指标上均达到最优且训练最稳定（标准差仅0.06dB）。

训练优化策略有效提升模型性能。在损失函数方面，L1损失在SI-SDR指标上表现最优（10.63dB），Composite Loss和Spectral Convergence Loss在PESQ方面并列最优（2.40）。在学习率策略方面，OneCycleLR取得了最高SI-SDR（11.66dB）和PESQ（2.53），Warmup+CosineDecay紧随其后（11.65dB）。数据增强策略对性能的影响有限，综合增强方案的SI-SDR最优（11.62dB）。

# 第5章 结语

本文将深度学习技术应用于声反馈啸叫抑制问题，提出了一种基于U-Net[8]卷积神经网络的频域掩膜估计方案。该方法通过建立带啸叫频谱与干净频谱之间的非线性映射，实现了端到端的啸叫抑制。在研究过程中，本文设计了由简入繁的四个U-Net模型变体，对注意力机制、残差连接和空洞卷积等关键技术进行了系统性对比研究，并从损失函数设计、训练策略优化和数据增强等多个层面开展了实验验证。通过理论推导、仿真建模、模型训练以及系统测试等环节的完整研究链条，本文充分验证了深度学习方法在啸叫抑制任务中的可行性和有效性。

## 5.1 工作总结

本文的主要工作内容和创新贡献体现在以下四个方面：

（1）构建了声反馈啸叫的理论分析框架和数据生成系统。本文以单通道闭环声学增益系统为理论基础，推导了啸叫产生的数学表达式，明确给出了啸叫形成所需的振幅条件和相位条件。在此基础上，利用房间脉冲响应生成器模拟实际声反馈路径，通过增益、延迟和房间声学参数的随机化设置，基于AISHELL-2中文普通话语音数据集生成了包含6,548条音频（总时长约2.5小时）的干净语音与带啸叫语音配对数据集。该仿真系统准确复现了声反馈的递归叠加过程，为后续深度学习模型的训练提供了数据支撑。

（2）开发了四个层次递进的U-Net模型变体，对比了不同网络结构对性能的影响。实验结果表明，网络深度是影响啸叫抑制性能的最关键因素，从3层基线模型到5层标准模型的提升远大于后续组件改进带来的增益。在此基础上，综合优化模型通过融合注意力门、残差连接和空洞卷积实现了最优综合性能。

（3）实现了三类传统啸叫抑制算法作为对比基准。实验结果充分证明了深度学习方法相比传统技术的显著优势，所有深度学习模型的SI-SDR均为正值，而传统方法均为负值，PESQ得分也全面领先。

（4）开展了多维度的系统性实验研究。消融实验表明残差连接是性能提升的主要贡献组件，注意力机制和空洞卷积在当前模型规模下边际影响较小，但三者的协同集成使完整模型在所有指标上达到最优且训练最稳定。训练优化实验进一步验证了损失函数设计对性能的显著影响。

基于上述研究工作，本文总结出以下三点主要结论：

第一，数据驱动方法相比显式建模方法具有根本性优势。基于U-Net的深度学习方法通过端到端方式自动学习从带啸叫频谱到干净频谱的复杂非线性映射，有效规避了传统方法面临的啸叫检测精度不足、信号间相关性干扰以及音质衰减等固有难题。这一优势的本质在于：传统方法需要对声反馈过程进行显式的数学建模或规则设计，而实际声学环境中的反馈过程涉及房间声学特性、多次反射叠加和非线性失真等复杂因素，难以用简洁的模型精确描述；深度学习方法则通过数据驱动方式隐式编码了这些复杂关系，从而实现了质的跨越。

第二，网络架构设计中的组件协同效应需要辩证看待。消融实验揭示了单个组件的独立贡献与组件间的交互效应可能存在显著差异：注意力门单独添加时对SI-SDR有负面影响，但与残差连接组合后产生了正向协同效应；空洞卷积对信号重建质量（SI-SDR）的边际贡献有限，但对感知质量（PESQ）和语音可懂度（STOI）有明确帮助。这一发现表明，在神经网络架构设计中，仅评估单个组件的独立效果是不够的，还需要关注组件间的交互效应，组件的合理组合可能产生超越简单叠加的协同效果。

第三，训练优化策略的收益具有递减特征。损失函数设计对性能的影响最为显著（SI-SDR差异达0.79dB），学习率策略的影响次之（差异0.30dB），数据增强的影响最小（差异仅0.07dB）。这一递减趋势说明，在模型架构确定的前提下，训练优化的边际收益逐渐降低，后续性能的进一步提升更可能来源于模型架构本身的改进或训练数据规模的扩大。

## 5.2 不足与展望

尽管本文提出的深度学习方案在客观指标上取得了较为理想的测试结果，但研究工作仍存在若干局限性，需要在后续工作中继续改进和完善：

需要特别指出的是，本文最优模型在OneCycleLR学习率策略下取得的PESQ为2.53（综合优化模型默认训练为2.39），在PESQ的评分标准中（满分4.5）属于”一般”至”良好”之间的水平，距离”优秀”（3.5以上）仍有明显差距。PESQ偏低的原因可能包括：（1）本研究采用基于幅度谱掩膜的频域处理框架，保留了带啸叫信号的原始相位，但啸叫对相位的扭曲可能无法仅通过幅度修正完全补偿；（2）仿真数据与真实声学环境的差异导致模型学习到的映射存在偏差；（3）当前模型规模（最大3.13M参数）和训练数据量（约2.5小时）相对有限。此外，PESQ本身是为评估语音通信质量设计的指标，其高分通常依赖于极低的背景噪声和失真，而啸叫抑制任务中输入信号质量极差（未处理基线PESQ仅1.43），从如此低的起点将PESQ提升至2.5以上已表明模型具有显著的信号恢复能力。后续工作可通过引入相位估计、扩大训练数据规模以及探索端到端时域处理等方法进一步提升感知质量。

（1）仿真数据与实际应用场景存在差异。本文的所有实验数据均来自仿真系统生成，尽管在仿真过程中考虑了房间声学参数的随机化变化和非线性失真等因素，但与真实声学环境中的啸叫现象相比仍有差距。实际应用场景下的声反馈路径往往具有更为复杂的非线性特征、时变特性以及多径传播效应，同时麦克风和扬声器的频率响应特性也更为多样化。后续研究应当采集真实环境下的啸叫样本数据，或者采用迁移学习方法将基于仿真数据训练的模型适配到实际场景，从而提升方法的实用价值。

（2）缺少主观听觉测试评估。本文主要采用SI-SDR、PESQ和STOI等客观指标来评估方法效果，虽然这些客观指标能够在一定程度上反映音频质量水平，但人类的主观听觉感受才是衡量啸叫抑制效果的最终标准。未来工作需要组织大规模的主观听音测试，采用MOS评分等方法从听觉感知角度全面评估各种方法的实际效果，并进一步分析客观评价指标与主观评价结果之间的相关性关系。

（3）实时在线处理系统尚未完成。本文实验测得的模型推理时间基本满足实时处理要求（AudioUNet5Optimized约11.1ms），但尚未构建完整的在线流式处理系统。实际的扩声应用场景对端到端延迟的要求极为苛刻，通常需要控制在20毫秒以内。后续研究需要探索模型压缩、知识蒸馏和量化推理等技术手段，降低模型的计算复杂度和存储开销，实现真正意义上的实时在线啸叫抑制系统。

（4）端到端时域处理方法有待探索。本文采用基于STFT的频域处理框架，这一方案虽然已在音频处理领域得到广泛应用，但STFT和iSTFT变换过程不可避免地会引入额外的时延并造成信息损失。近年来，以Conv-TasNet[17]和Demucs[30]为代表的端到端时域处理方法在语音分离和语音增强任务中表现出色。未来研究可以尝试将这类端到端时域处理方法迁移到啸叫抑制任务中，省去STFT和iSTFT变换环节，有望进一步降低处理时延并提高信号重建质量。

（5）轻量化网络设计仍需深入研究。本文性能最优的模型包含约313万个参数，虽然借助GPU可以实现高效推理（11.1ms），但在算力资源有限的嵌入式平台上部署仍面临困难。值得注意的是，AudioUNet3虽然仅有0.05M参数，但SI-SDR已达到7.97dB，相较于未处理基线（-25.17dB）实现了33.14dB的改善，表明即使是轻量化模型也能在啸叫抑制任务中取得显著效果。未来可以进一步研究轻量化网络设计技术，例如深度可分离卷积、神经网络架构搜索和模型剪枝等方法，在维持性能指标的同时大幅降低参数规模和计算量，使模型能够在DSP芯片或移动设备上稳定运行。

（6）多通道和多人应用场景的扩展研究。本文聚焦于单通道啸叫抑制问题，而实际扩声系统通常采用多麦克风、多扬声器的配置方案。在多通道条件下，不同通道的声反馈路径和啸叫特征各不相同，这给啸叫抑制工作带来了更大挑战。未来可以将本文提出的单通道方法拓展至多通道场景，利用多通道的空间信息进行联合优化处理。此外，在多人同时说话的会议场景中，如何将啸叫抑制与语音分离、声学回声消除等任务进行联合优化，也是一个具有研究价值的方向。

# 致谢

时光荏苒，四年的大学生活即将画上句号。回首这段充实而难忘的求学旅程，从初入校园时的懵懂无知，到如今即将完成毕业论文的欣慰与感慨，一路走来，我收获了太多知识、成长与感动。在论文即将完成之际，我想向所有在这个过程中给予我帮助、支持与鼓励的人表达最诚挚的谢意。

首先，我要衷心感谢我的指导老师冯文韬老师。从论文选题的确定、研究方案的设计，到实验过程中的技术指导与论文写作的反复修改，冯老师始终给予了我悉心的指导和耐心的帮助。在开题阶段，冯老师帮我梳理了研究思路，明确了研究方向，使我对声反馈啸叫抑制这一课题有了更加深入的理解。在研究过程中遇到困难和瓶颈时，冯老师总能以丰富的学术经验和敏锐的洞察力为我指明方向，帮助我走出困境。冯老师严谨的治学态度、务实的科研作风和认真负责的工作精神，都给我留下了深刻的印象，也深深地影响了我对学术研究的认识。能够在冯老师的指导下完成本科毕业论文，是我大学期间非常宝贵的经历。

其次，我要感谢计算机学院的各位老师。是你们在四年的教学中，为我打下了扎实的专业基础，让我掌握了计算机科学与技术领域的核心知识。从编程语言、数据结构与算法，到人工智能与深度学习，每一位老师的悉心教导都为本论文的完成提供了不可或缺的知识储备。同时，感谢学校为我们提供了良好的学习环境和科研条件，使我能够顺利完成学业。

我还要感谢我的同学们和朋友们。感谢你们在学习和生活中给予我的帮助与陪伴。在论文写作和实验过程中，与同学们的讨论和交流让我受益匪浅，许多思路的启发都来源于彼此之间的思想碰撞。四年来的朝夕相处，我们一起经历了考试的紧张、项目的忙碌、实验的挫折和成功的喜悦，这些珍贵的回忆将成为我人生中最美好的财富。

最后，我要特别感谢我的父母和家人。感谢你们二十多年来无私的付出、默默的支持和无限的包容。正是你们的养育之恩和不懈鼓励，让我有机会走进四川大学这座百年学府，接受优质的高等教育，开拓视野，增长见识。在我求学路上遇到困难和挫折时，是你们给了我坚持下去的勇气和力量。无论未来走到哪里，你们永远是我最坚强的后盾和最温暖的港湾。

毕业不是终点，而是新的起点。在未来的道路上，我将怀着感恩的心，带着在大学期间收获的知识与成长，继续砥砺前行，不负师长教诲，不负家人期望，不负青春韶华。

在此，再次向所有关心、帮助和支持过我的人致以最诚挚的感谢！

# 参考文献

[1] 杨阳. 声学系统中反馈抑制器的研究和DSP实现[D]. 广州大学, 2016.

[2] 赵明. 啸叫检测与抑制扩声系统设计[D]. 西北大学, 2018.

[3] Berdahl E, Harris D. Frequency shifting for acoustic howling suppression[C]. Proceedings of the 13th International Conference on Digital Audio Effects, Graz, Austria, 2010.

[4] van Waterschoot T, Moonen M. Comparative evaluation of howling detection criteria in notch-filter-based howling suppression[J]. Journal of the Audio Engineering Society, 2010, 58(11): 923-940.

[5] 甘华国. 基于深度学习的音频啸叫处理方法研究[D]. 广州大学, 2021.

[6] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. Nature, 2015, 521(7553): 436-444.

[7] Zhang H, Tan K, Wang D L. Deep learning for joint acoustic echo and noise cancellation with nonlinear distortions[C]. INTERSPEECH, 2019: 4255-4259.

[8] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation[C]. International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), 2015: 234-241.

[9] Jansson A, Humphrey E, Montecchio N, et al. Singing voice separation with deep U-Net convolutional networks[C]. International Society for Music Information Retrieval Conference, 2017.

[10] Choi H-S, Kim J-H, Huh J, et al. Phase-aware speech enhancement with deep complex U-Net[C]. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019.

[11] Wang Y, Wang D L. A deep neural network for time-domain signal reconstruction[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2015: 4390-4394.

[12] Hershey J R, Chen Z, Le Roux J, et al. Deep clustering: Discriminative embeddings for segmentation and separation[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2016.

[13] Oktay O, Schlemper J, Folgoc L L, et al. Attention U-Net: Learning where to look for the pancreas[C]. Medical Imaging with Deep Learning, 2018.

[14] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016: 770-778.

[15] Zhang H, Yu M, Yu D. Deep AHS: A deep learning approach to acoustic howling suppression[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2023: 1-5.

[16] Paszke A, Gross S, Massa F, et al. PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019.

[17] Luo Y, Mesgarani N. Conv-TasNet: Surpassing ideal time-frequency magnitude masking for speech separation[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2019, 27(8): 1256-1266.

[18] Allen J B, Berkley D A. Image method for efficiently simulating small-room acoustics[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1979, 65(4): 943-950.

[19] Park D S, Chan W, Zhang Y, et al. SpecAugment: A simple data augmentation method for automatic speech recognition[C]. Proc. Interspeech, 2019: 2613-2617.

[20] Le Roux J, Wisdom S, Erdogan H, et al. SDR–half-baked or well done?[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2019: 626-630.

[21] Taal C H, Hendriks R C, Heusdens R, et al. An algorithm for intelligibility prediction of time-frequency weighted noisy speech[J]. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2011, 19(7): 2125-2136.

[22] ITU-T Recommendation P.862. Perceptual evaluation of speech quality (PESQ): An objective method for end-to-end speech quality assessment of narrow-band telephone networks and speech codecs[S]. International Telecommunication Union, Geneva, 2001.

[23] Zhang H, Cisse M, Dauphin Y N, et al. mixup: Beyond empirical risk minimization[C]. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018.

[24] Yu F, Koltun V. Multi-scale context aggregation by dilated convolutions[C]. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2016.

[25] Ioffe S, Szegedy C. Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift[C]. International Conference on Machine Learning (ICML), 2015: 448-456.

[26] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017: 5998-6008.

[27] Yamamoto R, Song E, Kim J-M. Parallel WaveGAN: A fast waveform generation model based on generative adversarial networks with multi-resolution spectrogram[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2020: 6199-6203.

[28] Smith L N, Topin N. Super-convergence: Very fast training of neural networks using large learning rates[C]. Proceedings of SPIE, 2019, 11006: 120-137.

[29] Loshchilov I, Hutter F. SGDR: Stochastic gradient descent with warm restarts[C]. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017.

[30] Défossez A, Usunier N, Bottou L, et al. Music source separation in the waveform domain[J]. arXiv preprint arXiv:1911.13254, 2019.