# 摘要

在室内使用扩音系统时，声反馈现象会导致音频在某些频率点出现正反馈，引发啸叫。现有的啸叫抑制技术主要依赖移频、陷波抑制和自适应反馈消除等传统算法方案，这些方案或多或少会破坏信号的质量。近年来，深度学习技术在音频处理领域取得了显著进展，为啸叫抑制提供了新的思路。本文将啸叫抑制问题抽象为频域掩膜估计任务，提出了一种基于U-Net卷积神经网络的啸叫抑制方法，通过学习带啸叫频谱到干净频谱的映射关系，实现端到端的啸叫抑制。本文设计了从基础到高级的多个U-Net模型变体，包括3层基线U-Net、5层标准U-Net、引入注意力机制的U-Net以及集成残差连接与空洞卷积的综合优化U-Net，逐步探索不同网络设计对啸叫抑制效果的影响。同时，本文实现了移频法、增益抑制法和自适应反馈消除法三种传统方法作为基线进行对比。实验从模型架构、损失函数、训练策略和数据增强等多个维度进行了系统的对比分析，结果表明综合优化模型在各项客观评价指标上均显著优于传统方法，验证了深度学习方法应用于啸叫抑制的可行性和有效性。

关键词：啸叫抑制；声反馈；U-Net；注意力机制；深度学习

## Abstract

When using a public address system indoors, acoustic feedback can cause positive feedback at certain frequencies, resulting in howling. Existing howling suppression techniques mainly rely on traditional algorithm approaches such as frequency shifting, notch filtering, and adaptive feedback cancellation, which more or less degrade signal quality. In recent years, deep learning technology has made significant progress in audio processing, providing new ideas for howling suppression. This paper abstracts the howling suppression problem as a spectral mask estimation task and proposes a U-Net convolutional neural network based howling suppression method, achieving end-to-end suppression by learning the mapping from howling-corrupted spectrograms to clean spectrograms. This paper designs multiple U-Net model variants from basic to advanced, including a 3-layer baseline U-Net, a 5-layer standard U-Net, a U-Net with attention mechanisms, and a comprehensively optimized U-Net integrating residual connections and atrous convolution, progressively exploring the impact of different network designs on howling suppression. Meanwhile, three traditional methods (frequency shifting, gain suppression, and adaptive feedback cancellation) are implemented as baselines. Experiments systematically compare and analyze multiple dimensions including model architecture, loss functions, training strategies, and data augmentation. Results show that the comprehensive optimization model significantly outperforms traditional methods across all objective evaluation metrics, verifying the feasibility and effectiveness of deep learning methods for howling suppression.

Keywords: Howling Suppression; Acoustic Feedback; U-Net; Attention Mechanism; Deep Learning

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

扩声系统在教学课堂、会议中心、演艺场所等公共空间中扮演着不可或缺的角色[1]。常规扩声系统由麦克风、功率放大器和扬声器三个核心部件组成：麦克风采集声源信号并转换为电信号，经放大器增强后由扬声器重放为声波。然而，当麦克风与扬声器处于同一声学环境时，扬声器的输出声波可能被麦克风再次拾取，形成封闭的声学反馈回路。当某个频率的信号在回路中同时满足环路增益不小于1和正反馈相位条件时（详见第2章第2.1.3节），该频率信号将持续增强，引发自激振荡，产生尖锐的高频正弦波——即声反馈啸叫（以下简称啸叫）[2]。

啸叫对扩声系统造成多方面危害：尖锐的啸叫声严重干扰语音清晰度和可理解度；高强度信号可能导致扬声器振膜过载甚至烧毁功放设备；啸叫现象还直接制约了系统的最大可用增益，限制了大空间和远距离传声场景的应用效果。因此，开展高效的声反馈啸叫抑制（Acoustic Howling Suppression, AHS）技术研究具有重要的现实意义。

现有主流的软件类啸叫抑制技术可分为三类：移频法/移相法通过在信号路径中施加微小频率偏移或相位调制来破坏正反馈条件[3]；陷波抑制法通过实时检测啸叫频率点并设置窄带陷波滤波器进行定点衰减[4]；自适应反馈消除法利用自适应滤波器在线估计声反馈路径并减去反馈分量[5]。然而，这三类方法各有固有缺陷：移频法牺牲音质换取稳定性，陷波法依赖不可靠的啸叫检测且引入频谱失真，自适应反馈消除法则受限于目标信号与反馈信号的高度相关性。这些共性局限促使研究者探索新的技术路径。

近年来，深度学习在语音增强、语音分离和声学回声消除等音频处理任务中展现出显著优于传统方法的效果[6][7]。深度学习强大的非线性建模能力使其能够从数据中隐式学习复杂的信号映射关系，而无需对物理过程进行显式建模，这对于涉及房间声学路径、多次反射叠加和非线性失真等多种复杂因素的啸叫抑制问题尤为重要。在众多深度学习架构中，U-Net卷积神经网络因其编码器-解码器结构和跳跃连接设计[8]，在音频源分离、语音增强等频谱处理任务中已被成功应用[9][10]。本研究的基本思路是将啸叫抑制转化为频域掩膜估计任务：对带啸叫信号进行STFT得到时频表示，通过U-Net学习带啸叫频谱到干净频谱的映射，输出掩膜估计并还原为时域信号，实现端到端的啸叫抑制。

本研究具有重要的理论价值和实践意义。理论层面，本研究探索了深度学习应用于啸叫抑制的可行性，通过设计从基础到高级的多个U-Net模型变体，系统研究了注意力机制、残差连接和空洞卷积等技术对啸叫抑制效果的影响。实践层面，研究成果有望推动啸叫抑制技术从传统方法向数据驱动的智能方法转变，在教室、会议室等场景中提升听觉体验并保护音频设备安全。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 传统啸叫抑制方法

声反馈啸叫问题自从扩声系统出现以来就始终存在，相关的研究工作可以追溯到上世纪的中期阶段。早期的啸叫抑制主要依赖于人工干预的方式，由专业的音频工程师凭借自己的经验手动调整均衡器来降低啸叫频率点的增益，或者通过调整麦克风和扬声器的空间位置关系（比如增加两者之间的距离、使用指向性麦克风等）来减少声反馈现象的发生。这些方法对操作人员的专业技能要求非常高，而且很难实时应对不断发生变化的声学环境。随着数字信号处理技术的不断进步，自动化算法逐渐取代了人工操作，形成了多种基于DSP技术的啸叫抑制方案。

移频/移相法是最早出现的自动化啸叫抑制技术之一[3]。该技术的基本原理是在信号传输链路中引入一个频率偏移量Δf（通常取值为3~8Hz），使得反馈信号在每次环路循环过程中都会发生频率偏移，从而破坏啸叫产生的相位条件。移相法则是通过对信号施加时变的相位调制来达到类似的效果。从信号处理的角度来看，移频操作相当于在频域对信号进行平移变换，这种变换虽然能够有效地抑制啸叫，但同时也会改变信号的频谱结构，在听觉上表现为音质的明显下降。因此，移频法主要适用于那些对音质要求不高的纯语音扩声场景，在音乐演出等对音质有较高要求的场合中应用得比较少。

陷波抑制法（NHS）是目前应用最为广泛的啸叫抑制方案之一[4]。该方法的核心在于两个关键步骤：啸叫频率点检测和窄带陷波滤波。啸叫检测算法通常基于频谱分析方法，通过提取信号的频域特征（比如频谱峰值、频率稳定性、振铃时间等）来判断是否存在啸叫现象。检测到啸叫频率点之后，系统会在该频率位置自动生成一个Q值较高的陷波滤波器（通常带宽为5~30Hz）进行频率点抑制。NHS方法的优势在于处理思路清晰明了、计算效率较高，但是其性能受到啸叫检测准确性的限制：啸叫频率的错误检测会导致正常的语音成分被不恰当地衰减，而遗漏检测则无法及时消除啸叫；当系统增益较高的时候，可能会同时出现多个啸叫频率点，需要使用大量的陷波器，这会严重地破坏信号的频谱完整性。

自适应反馈消除法（AFC）是目前理论上最为完备的啸叫抑制技术[5]。该方法的核心思想是利用自适应滤波器在线估计扬声器到麦克风之间的声反馈传递函数，然后从麦克风信号中减去估算得到的反馈分量。早期的研究工作主要采用最小均方（LMS）算法和归一化最小均方（NLMS）算法来更新自适应滤波器的系数。随着研究的不断深入，改进的变步长LMS算法、仿射投影算法（APA）以及基于子带分解的多速率自适应算法等相继被提出，旨在提高收敛速度并降低稳态误差。然而，AFC方法在实际应用中面临一个核心的难题：目标信号和反馈信号都来自同一个声源，两者之间存在高度的相关性，这种高度相关性会导致自适应滤波器产生估计偏差。为了缓解这个问题，研究人员提出了多种去相关预处理技术，包括前向预测去相关、非线性函数变换（例如半波整流）以及注入随机探测噪声等。但是这些去相关手段在改善自适应滤波性能的同时，也不可避免地引入了额外的信号失真，从而在整体上降低了语音质量。

从总体来看，传统的啸叫抑制方法虽然在工程实践中发挥了重要的作用，但是都存在一个共同的问题：在抑制啸叫的同时很难有效地保持原始信号的质量。移频法破坏了信号的频率结构，陷波法引入了频谱失真，而自适应反馈消除法则受到信号相关性问题的限制。这些局限性从根本上源于传统方法需要对声反馈过程进行显式的数学建模或者规则设计，而实际声学环境中的反馈过程涉及到复杂的房间声学特性、多次反射叠加以及非线性失真等多种因素，很难用简洁的数学模型来进行精确描述。这个困境为深度学习技术的引入创造了机会和条件。

1.2.2 深度学习在音频处理中的应用

近年来，深度学习技术的快速发展给音频信号处理领域带来了革命性的变化，在多个子领域都取得了超越传统方法的优秀成果。下面将从几个与本研究密切相关的方向进行详细的综述。

语音增强是深度学习在音频处理领域中较早取得突破的方向之一。语音增强的任务目标是从带有噪声的语音中去除噪声干扰，恢复出干净的语音信号。早期的研究工作主要采用基于频域掩膜的方法，比如Wang和Wang提出的基于深度神经网络（DNN）的语音增强方法[11]，通过学习带噪语音的时频表示到理想掩膜（如理想二值掩膜或理想比值掩膜）的映射关系来实现噪声抑制。随后，卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN）等更加强大的网络架构被引入到这个领域，比如Tan和Wang提出的基于卷积循环网络（CRN）的语音增强系统，在保持相对较低计算复杂度的同时取得了非常出色的增强效果。这些研究成果充分表明，深度学习方法能够从数据中自动学习复杂的噪声模式，有效地将语音信号与噪声分离开来，在客观评价指标和主观听觉质量上都明显优于传统的谱减法、维纳滤波等方法。

语音分离技术与语音增强有着密切的联系，其目标是从多个说话人的混合语音中分离出各个独立的说话人信号。深度聚类[12]、排列不变训练（PIT）以及时域分离网络（Conv-TasNet）等方法的提出大大地推动了该领域的发展。语音分离任务和啸叫抑制任务在形式上有相似之处：两者都是从混合信号中提取出目标信号。不同的地方在于，语音分离需要分离的是多个说话人的语音，而啸叫抑制需要分离的是目标语音和声反馈引起的啸叫成分。正是这种任务形式上的相似性，使得语音分离领域的许多技术方案可以被迁移应用到啸叫抑制问题中。

U-Net在音频频谱处理中的应用是本研究的重要技术背景。U-Net最初是由Ronneberger等人在2015年为生物医学图像分割任务而提出的[8]，其编码器-解码器结构配合跳跃连接的设计在需要精确定位的像素级预测任务中表现出了优异的性能。由于音频信号的时频表示（如STFT幅度谱）在数据结构上与二维图像非常相似，研究人员自然而然地将U-Net架构迁移到了音频处理领域。在音乐源分离任务中，Jansson等人使用U-Net架构从混合音乐频谱中分离出了人声和伴奏[9]，取得了非常好的效果。在语音增强领域，以U-Net为骨干网络的多种变体也被广泛地研究和应用[10]。此外，针对U-Net的改进方案不断涌现，比如在跳跃连接中引入注意力机制[13]使网络能够自动聚焦于关键特征区域，在编码器中引入残差连接[14]来缓解深层网络的梯度消失问题，在瓶颈层使用空洞卷积来扩大感受野以捕获更丰富的上下文信息。这些改进技术为构建更加强大的音频处理模型提供了丰富的技术积累和储备。

在深度学习啸叫抑制的探索方面，由于啸叫抑制相比语音增强和语音分离来说是一个更加细分的研究领域，目前利用深度学习技术进行啸叫抑制的研究工作还比较有限，但是近两年已经开始出现一些开创性的探索尝试。Zhang等人在2023年的ICASSP会议上发表了Deep AHS的研究成果[15]，首次提出了将声学啸叫抑制问题建模为深度学习框架下的监督学习问题的思路，通过神经网络直接从麦克风信号中估计目标语音，不需要进行显式的啸叫检测，验证了深度学习方法应用到啸叫抑制领域的可行性。然而，上述的研究工作存在一些局限性：首先，Deep AHS采用了相对常规的CNN架构，没有充分利用编码器-解码器结构在多尺度特征提取方面的优势；其次，在网络架构改进（如注意力机制、残差连接、空洞卷积）和训练优化（如损失函数设计、学习率调度策略）等方面缺乏系统性的探索；最后，实验评估主要与未处理的基线进行对比，对传统方法的系统性评估不够充分。这些不足为本研究提供了明确的改进方向和空间。

综合以上分析，深度学习技术在音频处理领域的成功应用为啸叫抑制提供了新的技术路径和研究思路。然而，目前将深度学习应用到啸叫抑制领域的研究还处于起步阶段，特别是在基于U-Net架构的频域掩膜估计方法、多种先进网络技术的系统集成以及与传统方法的系统性对比等方面，还缺乏深入的研究和探索。本研究正是基于这个背景，旨在填补上述的研究空白，推动深度学习技术在啸叫抑制领域的深入应用和发展。

1.3 研究内容与结构安排

基于以上对传统啸叫抑制方法局限性和深度学习技术优势的分析，本文提出了一种基于深度U-Net的声反馈啸叫抑制方法。本文的核心研究思路是：将啸叫抑制问题抽象为频域掩膜估计任务，利用U-Net卷积神经网络学习带啸叫频谱到干净频谱之间的非线性映射关系，通过端到端的方式实现啸叫的自动抑制。

本文的主要工作包括以下几个方面：

（1）建立了声反馈啸叫的理论模型和仿真数据生成框架。基于单通道闭环声学增益系统模型，利用房间脉冲响应（RIR）生成器模拟声反馈路径，通过设置随机化的增益、延迟和房间声学参数，构建了大规模的干净语音-带啸叫语音配对数据集，为深度学习模型的训练提供了数据基础。

（2）设计了从基础到高级的多个U-Net模型变体。逐步探索不同网络设计策略对啸叫抑制效果的影响，包括：3层基线U-Net（AudioUNet3）作为最小可行方案；5层标准U-Net（AudioUNet5）扩大网络容量；注意力U-Net（AudioUNet5Attention）引入注意力门机制聚焦啸叫相关频率区域；综合优化U-Net（AudioUNet5Optimized）集成注意力门、残差连接和空洞卷积三重改进。

（3）实现了三种传统啸叫抑制方法作为基线对比。包括移频法、增益抑制法和自适应反馈消除法，为全面评估深度学习方法的优势提供了参考基准。

（4）从多个维度进行了系统的实验对比分析。包括模型架构对比、消融实验、损失函数对比、训练策略对比和数据增强对比等实验，全面评估了各技术组件的贡献和模型的综合性能。

本文的结构安排如下：

第1章 绪论。介绍了研究的背景与意义，综述了传统啸叫抑制方法和深度学习在音频处理领域的研究现状，概述了本文的研究内容和论文结构。

第2章 相关理论基础。介绍声学啸叫的数学模型、U-Net卷积神经网络的架构原理、注意力机制、残差连接与空洞卷积以及短时傅里叶变换等关键技术，为后续章节的实验设计提供理论支撑。

第3章 实验设计与实施。详细阐述实验环境搭建、数据集构建方法、特征提取流程、四个U-Net模型变体的网络结构设计、三种传统方法的实现方案、损失函数设计、数据增强策略、评价指标体系，以及四组对比实验的具体方案与可视化方案。

第4章 实验结果与分析。呈现和分析各项实验的结果，包括传统方法的基线结果、四个U-Net模型变体的性能演进对比、消融实验中各组件的贡献分析，以及训练优化实验的对比分析，并结合频谱可视化图对啸叫抑制效果进行直观展示。

第5章 结语。总结本文的主要工作和研究结论，分析当前研究中存在的不足，并对未来的研究方向进行展望。

第2章 相关理论基础

本章系统介绍本研究所涉及的核心理论。首先建立声学啸叫的数学模型，阐释啸叫形成的物理机理与条件，随后依次论述U-Net卷积神经网络架构、注意力机制、残差连接与空洞卷积以及短时傅里叶变换等关键技术，为后续实验设计与方法实现奠定理论基础。

2.1 声学啸叫的理论模型

2.1.1 单通道闭环声学增益系统

典型扩声系统可简化为单通道闭环声学增益系统，由麦克风、功率放大器和扬声器构成。麦克风采集声源信号s(t)及空间反射声，转换为电信号后经增益为G的放大器放大，再由扬声器重放。由于扬声器和麦克风处于同一声学环境，扬声器输出经声学路径h(t)传播后形成反馈信号d(t)，再次被麦克风拾取，构成封闭反馈回路。

2.1.2 声反馈的数学建模

设系统延时为Δt，扬声器输出信号为：

x(t)=y(t−Δt)×G

考虑非线性失真NL[⋅]（如削波、谐波失真），反馈信号为：

d(t)=NL[x(t)]*h(t)=NL[y(t−Δt)×G]*h(t)

麦克风输出的混合信号由目标信号与反馈信号叠加而成：

y(t)=s(t)+d(t)=s(t)+NL[y(t−Δt)×G]*h(t)

式（2.3）体现了y(t)与其自身延时版本之间的递归关系，正是这种递归结构导致反馈信号不断叠加和循环放大。

2.1.3 啸叫产生的条件

忽略非线性失真（令NL[x]≈x），对式（2.3）进行傅里叶变换，可得系统开环传递函数：

Hopen(f)=G⋅H(f)⋅e−j2πfΔt

根据奈奎斯特稳定性判据，当开环传递函数同时满足以下两个条件时，系统失稳产生啸叫：

振幅条件（环路增益不小于1）：

|Hopen(f)|=G⋅|H(f)|≥1

相位条件（形成正反馈）：

∠Hopen(f)=∠H(f)−2πfΔt=2nπ, n=0,±1,±2,…

当某频率f处两个条件同时成立时，该频率信号在每次回路循环中均被放大，经多次循环后形成自激振荡。啸叫并非瞬时产生，而是反馈信号逐步增强至人耳可感知水平的动态过程。

需要指出，啸叫与声学回声存在本质区别：回声信号源于独立的远端说话人，与近端信号相互独立；而啸叫场景中反馈信号与目标信号来自同一声源，两者高度相关，这使得啸叫抑制比声学回声消除更为复杂。

2.2 U-Net卷积神经网络

2.2.1 编码器-解码器结构

U-Net采用对称的编码器-解码器架构。编码器通过逐层下采样提取多尺度特征：每层包含卷积、批量归一化和非线性激活，步长为(2,1)的卷积仅在频率维度降采样，同时增加通道数。以本研究的5层U-Net为例，编码器通道从1递增至256，频率维度逐层减半。解码器通过转置卷积逐层上采样恢复分辨率，相应减少通道数。编码器深层捕获全局语义信息，浅层保留局部细节特征，解码器将不同层级特征逐步融合，实现精确的逐点预测。

2.2.2 跳跃连接

跳跃连接是U-Net架构的关键创新，将编码器各层输出Ei与解码器对应层上采样输出Diup在通道维度拼接：

Diin=Concat(Diup,Ei)

跳跃连接为低层细节特征提供了绕过瓶颈层的直接通道，使解码器在恢复高分辨率特征时可直接获取编码器的精确位置信息。在啸叫抑制任务中，编码器浅层捕获的精细频率信息对定位啸叫频率点至关重要，深层全局频谱结构信息有助于把握整体信号特征，跳跃连接使网络能在抑制啸叫成分的同时较好地保留非啸叫频段的细节。

2.2.3 U-Net从图像分割到音频频谱处理的迁移

音频信号经STFT后得到的时频表示与二维图像在数据结构上天然相似：横轴为时间帧，纵轴为频率bin，像素值反映时频单元的能量。这种同构性使U-Net能自然移植到音频领域——从为像素预测类别标签变为为时频单元预测掩膜值。本研究根据音频信号特点对标准U-Net进行调整：编码器卷积层使用步长(2,1)仅在频率维度下采样，保持时间维度不变，避免时间维度信息损失。

2.3 注意力机制

2.3.1 注意力机制的基本思想

注意力机制源于人类视觉的选择性注意特性，其核心思想是让网络自适应地为输入的不同部分分配不同的重要性权重。形式化地，给定查询向量q、键向量集合{ki}和值向量集合{vi}，注意力输出为值向量的加权和：

Attention(q,K,V)=i=1Nαivi, αi=exp(score(q,ki))j=1Nexp(score(q,kj))

其中score(⋅,⋅)为打分函数，αi反映第i个位置对当前任务的重要程度。

2.3.2 注意力门在U-Net中的应用

注意力门被引入U-Net的跳跃连接中，使网络自动聚焦于任务相关区域。对于编码器特征图x和解码器门控信号g，注意力门通过1×1卷积变换和Sigmoid激活生成注意力系数图：

α=σ2(ψT(σ1(WxTx+WgTg+bg))+bψ)

其中Wx、Wg、ψ为1×1卷积权重，σ1为ReLU，σ2为Sigmoid。注意力门的输出为x=x⋅α，系数α∈(0,1)反映各空间位置的重要程度。在啸叫抑制中，注意力门使网络自动识别并聚焦于啸叫频率区域，对这些区域赋予更高权重，同时抑制非啸叫区域的特征传递。

2.4 残差连接与空洞卷积

2.4.1 残差学习

深层网络面临梯度消失问题。残差学习不直接学习目标映射H(x)，而是学习残差F(x)=H(x)−x，原始映射重构为：

H(x)=F(x)+x

其中x通过恒等映射直接传递。残差连接为梯度提供了畅通的反向传播通道，有效缓解梯度消失。本研究在编码器卷积层中集成残差块：每个残差块包含两个3×3卷积层（各接批量归一化），输入特征经两层卷积后与原始输入相加再经ReLU输出。

2.4.2 空洞卷积

空洞卷积通过在卷积核元素间插入零值扩大有效感受野，不增加参数量也不降低分辨率。空洞率为r时，大小为k×k的卷积核有效感受野扩大为：

keff=k+(k−1)(r−1)=k⋅r−r+1

本研究在U-Net瓶颈层部署空洞率分别为2、4、8的三个并行空洞卷积分支，构成多尺度特征提取模块。三个分支分别以不同感受野捕获频谱特征，拼接后经1×1卷积映射到目标通道数，使瓶颈层在保持较小计算开销的同时获得全局频谱感知能力。

2.5 短时傅里叶变换（STFT）

2.5.1 STFT原理

STFT通过加窗分段处理分析非平稳信号的时频特性。设离散信号为x(n)，窗函数为ω(n)，STFT定义为：

X(m,k)=n=0N−1x(n+mH)⋅ω(n)⋅e−j2πNkn

其中m为帧索引，k为频率索引，N为FFT长度，H为帧移。输出为复数矩阵，可分解为幅度|X(m,k)|和相位ϕ(m,k)两部分。本研究采用512点FFT（约32ms帧长）、128点帧移（约8ms）和汉明窗。

2.5.2 频谱掩膜估计

基于STFT的音频增强采用掩膜估计范式：掩膜M(m,k)∈[0,1]表示目标信号能量占总能量的比例。理想比值掩膜为：

Mideal(m,k)=|S(m,k)||Y(m,k)|

增强信号通过掩膜与带啸叫频谱相乘得到，保留原始相位：

S(m,k)=M(m,k)⋅Y(m,k)

最后通过iSTFT重构时域信号。本研究中，神经网络的角色是学习从归一化对数幅度谱到掩膜的映射。输入特征经对数变换和线性归一化处理：

Y(m,k)=log10(|Y(m,k)|+ϵ)−norm_minnorm_max−norm_min

其中ϵ=10−8，norm_min =−11.5，norm_max =2.5。对数变换压缩动态范围，归一化消除样本间幅度差异。U-Net最后一层使用Sigmoid激活，输出掩膜值在(0,1)区间，接近1的时频单元表示应保留的目标信号，接近0的表示应抑制的啸叫成分。

第3章 实验设计与实施

本章全面阐述实验的设计方案与具体实施过程。首先介绍实验环境与超参数配置，接着详细说明数据集构建、特征提取、模型架构设计、传统算法实现、损失函数、数据增强策略和评价指标体系，最后给出四组对比实验的具体方案与结果可视化方案。

3.1 实验环境

3.1.1 硬件与软件平台

实验运行在以下硬件平台上：图形处理器为NVIDIA GeForce RTX 4090（24GB显存），中央处理器为Intel Core i9-13900K（24核32线程），配备64GB DDR5内存和1TB NVMe固态硬盘。AudioUNet3和AudioUNet5的显存消耗约为4至6GB，AudioUNet5Attention约为8至10GB，AudioUNet5Optimized约为10至12GB，所有模型均可在单张显卡上完成训练。

软件平台方面，操作系统为Ubuntu 22.04 LTS，Python版本3.10。深度学习框架采用PyTorch 2.1.0[16]，搭配CUDA 12.1和cuDNN 8.9。音频处理库包括librosa 0.10.1、scipy 1.11.4和soundfile 0.12.1，评估工具为pesq 0.0.4和pystoi 0.3.3，可视化依赖matplotlib 3.8.2和seaborn 0.13.0，实验配置使用PyYAML 6.0.1，训练监控借助tensorboard 2.15.0。所有实验参数通过YAML格式文件统一管理，保障实验可复现性。

3.1.2 超参数配置

模型训练采用统一的超参数设置：音频采样率16000Hz，STFT帧长512点（约32ms），帧移128点（约8ms），FFT点数512，频率维度257个频点。训练批量大小16，初始学习率1×10−3，最大训练轮数100（配合早停策略），早停等待轮数15，梯度裁剪阈值1.0，权重衰减1×10−5，开启自动混合精度训练。各模型的网络架构参数通过独立YAML配置文件定义。

3.2 数据集构建

3.2.1 基于RIR的声反馈模拟

鉴于公开啸叫数据集数量有限，本文采用房间脉冲响应（RIR）模拟技术生成训练样本。RIR刻画了声波从声源到接收点的室内传播特性，涵盖直达声和多次反射声。研究采用图像法生成RIR，通过调整房间几何尺寸、混响时间、麦克风与扬声器位置等变量，构建具备多样化声学特性的脉冲响应。

3.2.2 仿真参数配置

仿真过程中对核心参数实施随机化配置以保障数据多样性。RIR相关参数包括随机生成的房间长宽高、麦克风及扬声器坐标，混响时间（RT60）在0.1至0.5秒区间随机抽取。系统延迟Δt在0.02至0.2秒区间随机生成，增益G在5dB至10dB区间随机选取以保证多数情形能触发啸叫。同时引入硬限幅和Sigmoid非线性变换，模拟放大器饱和状态下的削波和谐波失真。

3.2.3 数据生成流程

具体生成过程为：选取纯净语音作为初始输入y(t)，逐帧迭代处理。每帧执行：（1）施加随机增益G放大信号；（2）引入非线性失真获得扬声器输出x(t)；（3）将RIR与输出信号卷积计算反馈信号d(t)；（4）将延迟的反馈信号叠加至下一帧输入。循环至所有帧完成，输出带啸叫混合信号。

3.2.4 数据集划分

数据集采用三分法划分为训练集、验证集和测试集，音频统一采用16kHz采样率。测试集的RIR参数与训练验证集完全隔离，即测试集包含的声反馈路径在训练阶段未曾出现，以验证模型对未知声学环境的适应能力。

3.3 特征提取

3.3.1 STFT参数与对数幅度谱

通过STFT将时域信号映射至时频域，FFT点数512（等效32ms帧长），帧移128点（等效8ms），帧间重叠率75%，选用汉明窗抑制频谱泄漏。当FFT点数为512时，频率维度包含257个频点（覆盖0Hz至奈奎斯特频率8000Hz），对功率谱开平方得到幅度谱|Y(m,k)|。

3.3.2 频谱归一化与输入维度

幅度谱经对数变换和线性映射归一化至[0,1]区间。首先计算Ylog(m,k)=log10(|Y(m,k)|+ϵ)（ϵ=10−8），再通过Ynorm(m,k)=(Ylog(m,k)−norm_min)/(norm_max−norm_min)归一化，其中norm_min =−11.5，norm_max =2.5。采用固定归一化边界保证各样本间可比性，纯净语音执行相同处理作为训练目标。

网络输入为归一化对数幅度谱，张量形状为[B,1,256,T]，其中B为批次大小，256为频率维数（从257个频点裁减至256以适配卷积运算），T为时间帧数。输出目标为纯净语音的归一化对数幅度谱，形状与输入一致。

3.4 模型架构设计

3.4.1 基础U-Net模型（AudioUNet3）

AudioUNet3为最小可实现的基线模型，采用三层编码器-解码器架构。编码器含三个下采样模块，通道数依次为1、16、32、64，每个模块包含步长(2,1)的3×3卷积层、批量归一化和LeakyReLU（负斜率0.2）激活，频率维数从256缩减至32。解码器含三个上采样模块，通过转置卷积恢复分辨率，跳跃连接拼接编码器与解码器对应层特征。输出层采用Sigmoid激活产生[0,1]区间掩膜，最终输出为Y=Ynorm×Mask。

3.4.2 标准U-Net模型（AudioUNet5）

AudioUNet5为五层U-Net架构，作为本文的默认模型。编码器通道数递增至1、16、32、64、128、256，频率维度压缩至1/32。解码器通过转置卷积重建分辨率并借助跳跃连接融合特征。相较AudioUNet3，更深的网络提供了更大的感受野和更丰富的多尺度特征提取能力。

3.4.3 注意力U-Net模型（AudioUNet5Attention）

AudioUNet5Attention在AudioUNet5基础上为所有跳跃连接引入注意力门机制。编码器特征传递至解码器前需经注意力门筛选，门控信号来自解码器上层输出，自适应生成[0,1]区间注意力权重。四个跳跃连接位置分别设置不同通道规格的注意力门：att4（128/128/64）、att3（64/64/32）、att2（32/32/16）、att1（16/16/8）。该机制使网络自动聚焦于啸叫相关频率区域。

3.4.4 综合优化U-Net模型（AudioUNet5Optimized）

AudioUNet5Optimized为性能最优版本，在AudioUNet5Attention基础上融合残差连接和空洞卷积。每个编码器层增加残差模块（两个3×3卷积层加批量归一化，通过残差连接缓解梯度衰减）。瓶颈层设计空洞卷积模块，采用空洞率分别为2、4、8的三个并行分支，各输出约85个通道，拼接后经1×1卷积映射回256通道，以不同感受野捕获多尺度频谱上下文。三种改进协同作用：残差连接提升训练效率，空洞卷积扩展感受野，注意力门实现精准聚焦。

3.5 传统算法实现

为全面对比评估，本文实现三种传统啸叫抑制算法作为基线。

3.5.1 移频法（FrequencyShiftMethod）

移频法在STFT域对信号施加20Hz频率偏移，破坏啸叫正反馈相位条件。频率分辨率Δfres=31.25Hz，频点偏移量shift_bins=Δf/Δfres，采用线性插值获取偏移后频谱值，并预计算相位调整因子维持时频域一致性。该方法实现简便、计算开销小，但频率偏移会改变信号频率结构造成音质损失。

3.5.2 增益抑制法（GainSuppressionMethod）

增益抑制法在1000Hz至8000Hz频带内基于信噪比阈值检测啸叫频段并施加自适应增益衰减。利用指数移动平均（系数α=0.95）维持背景能量估计，当信噪比超过−30dB阈值且为局部峰值时判定为啸叫点。最大衰减量−20dB，攻击时间0.01秒、释放时间0.1秒。该方法策略直观但效果依赖检测准确性。

3.5.3 自适应反馈消除法（AdaptiveFeedbackMethod）

自适应反馈消除法采用NLMS算法在线估计声反馈路径，滤波器长度64抽头，步长0.01，泄漏因子0.9999，开启归一化处理，最大增益限制20dB。处理流程包括：计算输入帧平均能量，内积运算预测反馈信号，计算误差信号并更新滤波器系数。该方法理论上最为完备，但受限于目标信号与反馈信号的高度相关性。

3.6 损失函数

3.6.1 基础损失函数

L1损失计算预测与目标频谱逐元素差绝对值的平均，对异常值具有鲁棒性，适用于频谱回归任务。MSE损失计算逐元素差平方的平均，对较大误差施加更强惩罚，但在训练后期可能导致输出过于平滑。

3.6.2 频谱损失与多任务组合损失

频谱损失在对数域计算L1距离，使不同能量级别上的误差贡献更加均衡。多任务组合损失将多种损失函数加权整合：

Lmultitask=wspectral⋅Lspectral+wL1⋅LL1+wMSE⋅LMSE+wconsistency⋅Lconsistency

默认权重配置为wspectral=0.5、wL1=0.3、wMSE=0.2、wconsistency=0，其中频谱损失权重最高。频谱一致性损失为可选项，通过惩罚频谱在频率和时间维度上的不连续性来减少伪影。多任务组合损失综合多种误差度量优势，是本文默认采用的损失函数。

3.7 数据增强

3.7.1 音频域增强

音频域增强在STFT之前对时域波形施加变换。噪声注入以50%概率叠加零均值高斯白噪声，强度从预设等级（0.001、0.01、0.02、0.05）中随机抽取。音量调整对波形振幅乘以随机因子（从0.7至1.3中选取），增强后限幅至[−1.0,1.0]。时间偏移沿时间轴随机平移，最大偏移比例为信号长度的10%。

3.7.2 频谱域增强（SpecAugment）

SpecAugment在STFT之后对归一化频谱施加变换。频率掩码沿频率轴施加条带遮罩，最大宽度20个频点，默认每个样本2个掩码。时间掩码沿时间轴施加条带遮罩，最大宽度20帧，默认每个样本2个掩码。频谱抖动添加零均值、标准差0.01的高斯噪声，增强后限幅至[0,1]。

3.7.3 Mixup混合增强

Mixup通过样本对线性插值构造新样本：x=λx1+(1−λ)x2，y=λy1+(1−λ)y2，其中λ∼Beta(α,α)，默认α=0.4，限制λ=max(λ,1−λ)保证混合样本仍以一个原始样本为主导。Mixup增强训练数据多样性，促使模型学习更平滑的决策边界。

3.8 评价指标

3.8.1 尺度不变信噪比（SI-SDR）

SI-SDR是音频增强领域普遍采用的客观指标，具有尺度不变性。其计算过程为：对增强信号进行最优缩放投影starget=(⟨s,s⟩/∥s∥2)⋅s，计算失真分量enoise=s−starget，则SI-SDR=10log10(∥starget∥2/∥enoise∥2)，其中s为干净参考，s为增强输出。SI-SDR越高表示信号重建质量越好。

3.8.2 语音质量感知评估（PESQ）

PESQ是国际电信联盟推荐的客观语音质量评估标准（P.862），通过对比纯净语音和处理后语音的感知特征输出评分，范围[−0.5,4.5]，越高表示质量越好。PESQ超过3.0被视为”良好”质量，超过3.5为”优秀”。本文采用16kHz宽带PESQ模式。

3.8.3 短时客观可懂度（STOI）

STOI衡量处理后语音与纯净语音在短时间尺度内时间包络的相关性，数值介于0至1，越接近1表示语音可懂度越高。STOI用于评估啸叫抑制后语音的可懂度保持情况。

此外，本文还记录各模型的参数量和推理时间作为计算效率参考。综合SI-SDR、PESQ、STOI三项核心指标及计算效率参考，从信号重建质量、主观听觉质量、语音可懂度和实际部署可行性等多角度全面评估各方法性能。

3.9 实验方案设计

3.9.1 实验1：模型训练与性能对比

本实验在统一条件下训练全部深度学习模型变体，并对比各模型及传统基线的性能差异。实验对象涵盖四个U-Net变体（AudioUNet3、AudioUNet5、AudioUNet5Attention、AudioUNet5Optimized）和三种传统算法（移频法、增益抑制法、自适应反馈消除法）。

深度学习模型采用标准化训练流程：加载训练集与验证集数据，根据YAML配置初始化网络与优化器，启动混合精度训练，每轮在验证集上计算SI-SDR与PESQ并保存最优检查点，配置早停机制（连续15轮验证损失未下降则终止），完整记录训练日志至TensorBoard。

3.9.2 实验2：统一性能评估

对全部方法在测试集上开展统一评估。对每条测试音频分别用七种方法处理，计算SI-SDR、PESQ和STOI三项核心指标，汇总平均值与标准差，同时记录参数量和推理耗时。

3.9.3 实验3：组件消融研究

以AudioUNet5Optimized为基准，通过依次移除组件构建消融配置：Full（完整保留）、w/o Attention（移除注意力门）、w/o Residual（替换残差模块为标准卷积）、w/o Dilated（空洞卷积替换为标准卷积）、Baseline（全部移除）。每种配置在相同条件下重新训练至收敛，通过指标差异量化各组件独立贡献。

3.9.4 实验4：训练优化实验

从损失函数、学习率调度和数据增强三个维度考察训练优化对AudioUNet5Optimized性能的影响。损失函数对比包括MSE、L1、SI-SDR、Multi-Resolution STFT和Composite Loss。学习率调度对比包括CosineAnnealingLR、ReduceLROnPlateau、OneCycleLR和Warmup+CosineDecay。数据增强对比包括无增强、频率掩蔽、时间掩蔽、联合掩蔽和综合增强。各组实验固定其他变量，仅替换对应维度。

3.10 可视化展示方案

实验设计以下可视化方案：频谱对比图采用三行子图展示纯净语音、带啸叫语音及增强语音的时频频谱，直观对比抑制效果；训练曲线图绘制损失、SI-SDR和PESQ随训练轮数的变化；模型性能雷达图在多维度展示各模型综合性能；消融实验热力图通过颜色深浅反映各组件相对重要性。

第4章 实验结果与分析

本章详细介绍第3章所设计的四组实验结果。首先说明未处理带啸叫信号的各项指标基准，接着比较三种传统方法的处理效果，然后分析四个U-Net模型变体的性能演变过程。此外，本章还通过消融实验评估各组件的贡献，并对训练优化实验（损失函数、学习率策略和数据增强）的对比结果进行分析。最后借助频谱图直观展示各类方法对典型样本的啸叫抑制效果。

4.1 基线结果

4.1.1 未处理信号的基线指标

在开展任何啸叫抑制处理前，先对测试集内全部带啸叫音频样本进行指标测算，以建立性能基准。测试集包含50段音频，每段时长1至10秒，采样率16kHz。这些样本的声反馈路径参数与训练集相互独立，保证了评估结果的客观性。

未处理带啸叫信号的各项指标如下：SI-SDR为-5.23dB，反映出啸叫分量对目标语音造成了严重干扰；PESQ值为1.45（满分4.5），处于较低水平，显示出啸叫对听感的显著负面影响；STOI值为0.68（满分1.0），说明约有三分之一的语音可懂度信息因啸叫而损失。这些基线数据为后续评估各类方法的性能提供了参照标准。

4.1.2 传统方法基线结果

三种传统啸叫抑制方法的测试结果分别为：移频法SI-SDR为-2.15dB，PESQ为1.52，STOI为0.71，推理耗时3.2ms；增益抑制法SI-SDR为-1.38dB，PESQ为1.58，STOI为0.73，推理耗时5.8ms；自适应反馈消除法SI-SDR为-0.72dB，PESQ为1.65，STOI为0.76，推理耗时12.4ms。

三种传统方法都能在一定程度上改善带啸叫信号的质量，但提升空间有限。移频法利用频率偏移来破坏啸叫的正反馈条件，实现简便且推理速度最快，不过频率偏移本身会造成可察觉的信号失真。增益抑制法的表现取决于啸叫检测的准确性，检测错误会误衰减正常的语音频率成分，而漏检则导致部分啸叫点未被处理。自适应反馈消除法在三者中综合性能最佳，但NLMS算法的估计存在偏差，且收敛速度与稳态误差之间的矛盾难以兼顾。

总体而言，三种传统方法都无法将SI-SDR提升到正值，PESQ也均在1.70以下，语音质量改善有限。这些结果揭示了传统方法在复杂声反馈环境下的不足之处。

4.2 模型演进对比

4.2.1 四个U-Net模型变体的性能对比

四个U-Net模型变体在测试集上的表现如下：AudioUNet3参数量1.2M，SI-SDR为5.87dB，PESQ为2.15，STOI为0.82，推理耗时8.5ms；AudioUNet5参数量4.5M，SI-SDR为8.34dB，PESQ为2.48，STOI为0.87，推理耗时14.2ms；AudioUNet5Attention参数量4.8M，SI-SDR为9.62dB，PESQ为2.71，STOI为0.89，推理耗时16.8ms；AudioUNet5Optimized参数量6.2M，SI-SDR为11.45dB，PESQ为2.93，STOI为0.92，推理耗时19.3ms。

观察数据可以发现几个明显趋势：网络层数加深带来显著性能提升，AudioUNet5的SI-SDR比AudioUNet3提高了2.47dB，证明了更深的编码器-解码器结构能够提取更丰富的多尺度频谱特征。注意力机制让网络在跳跃连接中自动筛选编码器特征，对啸叫相关频率区域赋予更高权重，SI-SDR比AudioUNet5提升1.28dB。AudioUNet5Optimized融合了注意力门、残差连接和空洞卷积三项改进，SI-SDR、PESQ和STOI均达到最优水平。从基线模型到综合优化模型，SI-SDR累计提升5.58dB，体现了网络架构逐步改进带来的持续性能增益。

4.2.2 深度学习方法与传统方法的对比

深度学习模型在各项评估指标上全面超越传统方法。从SI-SDR看，表现最弱的深度学习模型AudioUNet3已经大幅优于最佳传统方法自适应反馈消除法，差距达到6.59dB。最佳深度学习模型AudioUNet5Optimized与自适应反馈消除法的差距更是高达12.17dB。在PESQ方面，深度学习模型的得分都在2.15以上，而传统方法最高只有1.65。在STOI方面，深度学习模型的语音可懂度都在0.82以上，远超传统方法的最高值0.76。

不过，传统方法在推理速度上具有明显优势。移频法仅需3.2ms，增益抑制法需要5.8ms，而深度学习模型的推理时间在8.5ms到19.3ms之间。但随着GPU推理优化技术（如TensorRT、ONNX Runtime）的进步，深度学习模型的延迟有望进一步降低。

4.3 消融实验分析

为了评估AudioUNet5Optimized中三个核心组件各自的作用，对综合优化模型进行了系统的消融研究。实验以完整的AudioUNet5Optimized为基础，逐个移除各个组件，用相同的训练参数重新训练至收敛，然后在测试集上衡量各项指标。

消融实验结果显示：完整模型（包含全部组件）SI-SDR为11.45dB，PESQ为2.93，STOI为0.92；去掉注意力门后SI-SDR降至10.12dB，下降1.33dB；去掉残差连接后SI-SDR降至9.85dB，下降1.60dB，降幅最大；去掉空洞卷积后SI-SDR降至10.53dB，下降0.92dB；基准模型（全部移除）SI-SDR为8.34dB。

4.3.1 注意力机制的贡献分析

注意力门在三个组件中的作用排名第二。没有注意力门时，编码器各频率位置的特征通过跳跃连接全部传给解码器，其中包含大量与啸叫抑制无关的多余信息。加入注意力门后，网络能自动为啸叫相关频率区域分配更大权重，同时抑制非啸叫区域的特征传递。注意力门对PESQ的提升幅度比SI-SDR更明显，说明它在改善听感质量方面具有特殊意义。

4.3.2 残差连接的贡献分析

残差连接是三个组件中单独贡献最大的部分。在5层编码器结构中，残差连接为梯度提供了直接通道，让浅层参数得到有效更新。残差学习框架让每个编码器层只需学习残差映射而非完整目标映射，降低了优化难度。在啸叫抑制任务中，浅层编码器捕获的低级频率特征对精确定位啸叫点非常关键，残差连接确保了这些特征的有效学习。

4.3.3 空洞卷积的贡献分析

空洞卷积主要作用是扩大瓶颈层的感受野。空洞卷积块通过三个并行分支（空洞率分别为2、4、8）在不增加参数和降低分辨率的前提下，以不同尺度捕获频谱上下文信息。这种多尺度特征聚合让瓶颈层能更全面地理解频谱全局结构，有助于区分全局异常的啸叫峰值和正常的局部频率变化。

4.3.4 组件协同效应分析

完整模型相比基准模型的SI-SDR提升了3.11dB。各组件单独移除时SI-SDR的下降分别为：注意力1.33dB、残差1.60dB、空洞卷积0.92dB，三者合计3.85dB，超过完整模型的净提升量。这说明各组件之间存在一定功能重叠。尽管有重叠，三个组件仍从不同角度对模型性能做出重要贡献，共同提升了整体效果。

4.4 训练优化实验结果

本节保持模型架构为AudioUNet5Optimized，分别从损失函数、学习率调度策略和数据增强三个维度进行对比实验。

4.4.1 损失函数对比

不同损失函数的性能对比结果：MSE Loss SI-SDR为10.23dB，PESQ为2.75，STOI为0.89，62轮收敛；L1 Loss SI-SDR为10.68dB，PESQ为2.81，STOI为0.90，55轮收敛；SI-SDR Loss SI-SDR为10.92dB，PESQ为2.78，STOI为0.90，48轮收敛；Multi-Resolution STFT Loss SI-SDR为11.15dB，PESQ为2.88，STOI为0.91，42轮收敛；Composite Loss SI-SDR为11.45dB，PESQ为2.93，STOI为0.92，38轮收敛。

MSE损失对大误差施加更重惩罚，但容易产生过于平滑的输出。L1损失能产生更稀疏的梯度，在频谱重建任务中更好地保持细节。SI-SDR损失直接以评估指标作为优化目标，在单一损失函数中SI-SDR最高且收敛最快。多分辨率STFT损失同时捕捉不同时频分辨率的误差信息。复合损失函数综合多分辨率STFT损失与SI-SDR损失的优势，在所有损失函数中取得最佳综合性能，其优势来自多角度监督信号的互补性。

4.4.2 学习率调度策略对比

不同学习率调度策略的性能对比：CosineAnnealingLR SI-SDR为11.18dB，PESQ为2.89，STOI为0.91，45轮收敛；ReduceLROnPlateau SI-SDR为10.87dB，PESQ为2.85，STOI为0.91，58轮收敛；OneCycleLR SI-SDR为11.28dB，PESQ为2.91，STOI为0.92，40轮收敛；Warmup+CosineDecay SI-SDR为11.56dB，PESQ为2.95，STOI为0.92，36轮收敛。

稳定的学习率衰减策略比探索性策略更适合啸叫抑制这类频谱回归任务。Warmup+CosineDecay策略在所有训练策略中综合表现最好，其线性预热阶段有助于各层归一化统计量合理初始化，余弦衰减阶段提供平滑的学习率下降曲线，实现了最快收敛速度和最高最终性能。

4.4.3 数据增强策略对比

不同数据增强策略的性能对比：无增强基线SI-SDR为11.45dB，PESQ为2.93，STOI为0.92；频率掩蔽SI-SDR为11.62dB，PESQ为2.96，STOI为0.92；时间掩蔽SI-SDR为11.53dB，PESQ为2.94，STOI为0.92；联合掩蔽SI-SDR为11.78dB，PESQ为2.98，STOI为0.93；综合增强SI-SDR为12.05dB，PESQ为3.02，STOI为0.93。

频率掩蔽强迫模型从周围频率信息推断被遮挡频率带的内容，增强对局部频率信息缺失的鲁棒性。联合掩蔽的提升量超过频率掩蔽和时间掩蔽单独提升量之和，说明两种掩蔽策略具有互补作用。综合增强在联合掩蔽基础上增加了随机增益缩放、随机噪声注入和频谱混合，达到最佳性能，让模型PESQ首次突破3.0，达到良好语音质量水平。从无增强到综合增强，SI-SDR累计提升0.60dB，且几乎不增加计算开销。

4.5 结果可视化

4.5.1 典型样本的频谱对比

为直观展示各类方法的啸叫抑制效果，选取测试集中一条典型样本进行频谱可视化分析。该样本干净语音时长约3秒，啸叫频率点出现在3500Hz附近。

干净语音的频谱呈现典型语音特征：低频区域能量高且分布均匀，中频区域有清晰谐波结构，高频区域能量低，整体频谱过渡平滑。带啸叫语音的频谱在3500Hz处出现一条持续高能量横条纹，啸叫点能量远超正常水平，形成明显亮线，同时整个频率范围内信号能量整体升高。

移频法处理后，啸叫点能量有所降低但仍明显残留，整个频谱在频率轴上发生微小偏移，导致原有谐波结构畸变。自适应反馈消除法对啸叫点能量有一定抑制，但不够彻底，中低频区域出现频谱能量异常波动。

AudioUNet3已能较有效抑制啸叫点能量，3500Hz处亮线明显减弱，但中高频区域有一定过度抑制。AudioUNet5对啸叫点抑制更彻底，中高频过度抑制现象缓解，谐波结构保留更好。AudioUNet5Optimized的处理效果最接近干净语音频谱，啸叫点异常能量完全消除，非啸叫区域频谱细节保留极好。

4.5.2 模型性能演进可视化

从传统方法到各深度学习模型，性能演进趋势明显。在SI-SDR方面，从传统方法到AudioUNet3出现跨越式提升，随后随模型复杂度增加持续稳步提升，AudioUNet5Optimized达到峰值11.45dB。在PESQ方面，演进趋势与SI-SDR类似，AudioUNet5Optimized达到2.93。在STOI方面，各深度学习模型差异较小，都在0.82~0.92范围内。

4.5.3 训练过程可视化

所有模型在训练初期损失值快速下降，约在前20个epoch完成主要优化。AudioUNet3因模型容量小，损失值最先趋于稳定。AudioUNet5Optimized的最终训练损失最低，在约36个epoch时达到最优验证性能，随后进入平台期。所有模型训练中均未出现明显过拟合，这得益于早停机制和L2正则化的有效应用。

4.6 与相关工作的对比讨论

Zhang等人2023年发表的Deep AHS[15]是本课题最相关的先行研究，首次将深度学习用于声反馈啸叫抑制。由于Deep AHS未公开训练数据和代码，本节从方法设计、技术路线和实验范围三方面进行定性对比。

网络架构方面，Deep AHS采用常规卷积神经网络进行频域掩膜估计，网络结构较简单。本文系统探索了U-Net编码器-解码器架构及其多种改进变体，充分利用U-Net在多尺度特征提取和精确空间定位上的优势。特别是本文提出的综合优化模型融合了注意力门、残差连接和空洞卷积三项技术改进，这种多技术集成的系统性设计在Deep AHS中未涉及。

技术路线广度方面，Deep AHS重点验证深度学习方法用于啸叫抑制的可行性，属于概念验证工作。本文在此基础上进行了更深入全面的探索：设计了从基础到高级的四个模型变体，实现了三种传统方法作为基线，并从损失函数、训练策略和数据增强等多维度系统对比实验。特别是本文的消融实验量化了注意力门、残差连接和空洞卷积各自的贡献，为后续研究提供明确技术选型参考。

与传统方法的系统性对比方面，Deep AHS实验中主要与未处理基线对比，对传统方法系统性评估不够充分。本文实现了三种代表性传统方法，在SI-SDR、PESQ、STOI等多维度全面横向对比，量化了深度学习方法相比传统方法的优势幅度，为深度学习在啸叫抑制领域的实际应用价值提供了更有力的证据。

综合分析，本文在Deep AHS基础上，从网络架构设计、训练优化策略和实验评估范围等多方面深入拓展，为基于深度学习的啸叫抑制提供了更系统完善的研究框架。

4.7 本章小结

本章详细展示分析了四组实验结果，主要发现如下：

深度学习方法大幅超越传统方法。SI-SDR方面，最优深度学习模型AudioUNet5Optimized相比最佳传统方法自适应反馈消除法提升12.17dB。深度学习方法通过数据驱动方式学习复杂非线性映射关系，从根本上避免传统方法面临的啸叫检测不准、信号相关性等问题。

网络架构逐步改进带来持续性能提升。从3层基线U-Net到5层综合优化U-Net，SI-SDR从5.87dB提升至11.45dB，提升幅度5.58dB。每项技术改进都对性能有正向贡献。

消融实验量化各组件独立贡献。残差连接贡献最大（1.60dB），注意力门次之（1.33dB），空洞卷积最小（0.92dB）。三个组件间存在一定互补性，从不同角度共同提升模型性能。

训练优化策略有效提升模型性能。复合损失函数综合频谱级和信号级监督信号，取得最优重建质量。Warmup+CosineDecay策略通过线性预热和平滑衰减，实现最快收敛速度和最高最终性能。综合数据增强策略将SI-SDR进一步推高至12.05dB，PESQ突破3.0，且几乎不增加计算开销。

第5章 结语

本文将深度学习技术应用于声学啸叫抑制问题，提出了一种基于U-Net[8]卷积神经网络的频域掩膜估计方案。该方法通过建立带啸叫频谱与干净频谱之间的非线性映射，实现了端到端的啸叫抑制。在研究过程中，本文设计了由简入繁的四个U-Net模型变体，对注意力机制、残差连接和空洞卷积等关键技术进行了系统性对比研究，并从损失函数设计、训练策略优化和数据增强等多个层面开展了实验验证。通过理论推导、仿真建模、模型训练以及系统测试等环节的完整研究链条，本文充分验证了深度学习方法在啸叫抑制任务中的可行性和有效性。

5.1 工作总结

本文的主要工作内容和创新贡献体现在以下四个方面：

（1）构建了声反馈啸叫的理论分析框架和数据生成系统。本文以单通道闭环声学增益系统为理论基础，推导了啸叫产生的数学表达式，明确给出了啸叫形成所需的振幅条件和相位条件。在此基础上，利用房间脉冲响应生成器模拟实际声反馈路径，通过增益、延迟和房间声学参数的随机化设置，生成了大规模的干净语音与带啸叫语音配对数据集。该仿真系统准确复现了声反馈的递归叠加过程，为后续深度学习模型的训练提供了数据支撑。

（2）开发了四个层次递进的U-Net模型变体，对比了不同网络结构对性能的影响。具体包括：3层基线模型验证了U-Net架构在啸叫抑制任务中的适用性；5层标准模型通过加深网络取得了性能提升；注意力模型引入注意力门机制以增强对啸叫频率区域的定位能力；综合优化模型同时融合注意力门、残差连接和空洞卷积三种技术改进，在SI-SDR、PESQ和STOI指标上均达到最佳效果。

（3）实现了三类传统啸叫抑制算法作为对比基准。研究涵盖了移频法、增益抑制法和自适应反馈消除法，为客观评价深度学习方法的效果提供了参照系。测试结果显示，深度学习方案在各项指标上均显著优于传统算法：最佳深度学习模型的SI-SDR数值比最优传统算法提高了12.17dB，这充分证明了深度学习技术在啸叫抑制领域的应用潜力。

（4）开展了多维度的系统性实验研究。本文设计了四组对比实验，包括模型架构对比、组件消融分析以及训练优化实验（涵盖损失函数、学习率策略和数据增强）。消融实验结果表明，残差连接对性能提升贡献最大，其次是注意力机制，空洞卷积的影响相对最小，三者之间表现出正向协同作用。在训练优化方面，多分辨率STFT损失与SI-SDR损失的组合，配合Warmup+CosineDecay学习率调度策略，构成了最优训练方案；综合数据增强策略则将SI-SDR进一步推高至12.05dB，PESQ指标突破3.0关口。

基于上述研究工作，本文总结出以下三点主要结论：

第一，深度学习技术展现出明显优势。基于U-Net的深度学习方法通过数据驱动方式自动学习复杂的非线性映射，有效规避了传统方法中啸叫检测精度不足、信号间相关性干扰以及音质衰减等问题，在信号重建质量、听觉感受和语音可懂度等多个方面均大幅领先于传统技术路线。

第二，网络架构设计的关键作用。注意力机制、残差连接和空洞卷积这三项技术改进均对提升啸叫抑制效果产生了积极影响，它们分别从特征选择的准确性、特征学习的效率以及上下文信息的感知范围三个不同维度发挥作用，形成互补关系。其中，残差连接通过优化梯度传播路径，对模型性能提升的贡献最为突出。

第三，训练优化策略的重要价值。精心设计的损失函数、合理的学习率调度策略以及有效的数据增强手段均能进一步挖掘模型性能潜力。尤其是包含多种监督信号的复合损失函数，以及覆盖多个维度的数据增强方案，对于提升模型的泛化能力具有显著效果。

5.2 不足与展望

尽管本文提出的深度学习方案在客观指标上取得了较为理想的测试结果，但研究工作仍存在若干局限性，需要在后续工作中继续改进和完善：

（1）仿真数据与实际应用场景存在差异。本文的所有实验数据均来自仿真系统生成，尽管在仿真过程中考虑了房间声学参数的随机化变化和非线性失真等因素，但与真实声学环境中的啸叫现象相比仍有差距。实际应用场景下的声反馈路径往往具有更为复杂的非线性特征、时变特性以及多径传播效应，同时麦克风和扬声器的频率响应特性也更为多样化。后续研究应当采集真实环境下的啸叫样本数据，或者采用迁移学习方法将基于仿真数据训练的模型适配到实际场景，从而提升方法的实用价值。

（2）缺少主观听觉测试评估。本文主要采用SI-SDR、PESQ和STOI等客观指标来评估方法效果，虽然这些客观指标能够在一定程度上反映音频质量水平，但人类的主观听觉感受才是衡量啸叫抑制效果的最终标准。未来工作需要组织大规模的主观听音测试，采用MOS评分等方法从听觉感知角度全面评估各种方法的实际效果，并进一步分析客观评价指标与主观评价结果之间的相关性关系。

（3）实时在线处理系统尚未完成。本文实验测得的模型推理时间基本满足实时处理要求，但尚未构建完整的在线流式处理系统。实际的扩声应用场景对端到端延迟的要求极为苛刻，通常需要控制在20毫秒以内。后续研究需要探索模型压缩、知识蒸馏和量化推理等技术手段，降低模型的计算复杂度和存储开销，实现真正意义上的实时在线啸叫抑制系统。

（4）端到端时域处理方法有待探索。本文采用基于STFT的频域处理框架，这一方案虽然已在音频处理领域得到广泛应用，但STFT和iSTFT变换过程不可避免地会引入额外的时延并造成信息损失。近年来，以Conv-TasNet[17]和Demucs为代表的端到端时域处理方法在语音分离和语音增强任务中表现出色。未来研究可以尝试将这类端到端时域处理方法迁移到啸叫抑制任务中，省去STFT和iSTFT变换环节，有望进一步降低处理时延并提高信号重建质量。

（5）轻量化网络设计仍需深入研究。本文性能最优的模型包含约620万个参数，虽然借助GPU可以实现高效推理，但在算力资源有限的嵌入式平台上部署仍面临较大困难。未来可以研究轻量化网络设计技术，例如深度可分离卷积、神经网络架构搜索和模型剪枝等方法，在维持性能指标的同时大幅降低参数规模和计算量，使模型能够在DSP芯片或移动设备上稳定运行。

（6）多通道和多人应用场景的扩展研究。本文聚焦于单通道啸叫抑制问题，而实际扩声系统通常采用多麦克风、多扬声器的配置方案。在多通道条件下，不同通道的声反馈路径和啸叫特征各不相同，这给啸叫抑制工作带来了更大挑战。未来可以将本文提出的单通道方法拓展至多通道场景，利用多通道的空间信息进行联合优化处理。此外，在多人同时说话的会议场景中，如何将啸叫抑制与语音分离、声学回声消除等任务进行联合优化，也是一个具有研究价值的方向。

# 致谢

时光荏苒，四年的大学生活即将画上句号。回首这段充实而难忘的求学旅程，从初入校园时的懵懂无知，到如今即将完成毕业论文的欣慰与感慨，一路走来，我收获了太多知识、成长与感动。在论文即将完成之际，我想向所有在这个过程中给予我帮助、支持与鼓励的人表达最诚挚的谢意。

首先，我要衷心感谢我的指导老师冯文韬老师。从论文选题的确定、研究方案的设计，到实验过程中的技术指导与论文写作的反复修改，冯老师始终给予了我悉心的指导和耐心的帮助。在开题阶段，冯老师帮我梳理了研究思路，明确了研究方向，使我对声反馈啸叫抑制这一课题有了更加深入的理解。在研究过程中遇到困难和瓶颈时，冯老师总能以丰富的学术经验和敏锐的洞察力为我指明方向，帮助我走出困境。冯老师严谨的治学态度、务实的科研作风和认真负责的工作精神，都给我留下了深刻的印象，也深深地影响了我对学术研究的认识。能够在冯老师的指导下完成本科毕业论文，是我大学期间非常宝贵的经历。

其次，我要感谢计算机学院的各位老师。是你们在四年的教学中，为我打下了扎实的专业基础，让我掌握了计算机科学与技术领域的核心知识。从编程语言、数据结构与算法，到人工智能与深度学习，每一位老师的悉心教导都为本论文的完成提供了不可或缺的知识储备。同时，感谢学校为我们提供了良好的学习环境和科研条件，使我能够顺利完成学业。

我还要感谢我的同学们和朋友们。感谢你们在学习和生活中给予我的帮助与陪伴。在论文写作和实验过程中，与同学们的讨论和交流让我受益匪浅，许多思路的启发都来源于彼此之间的思想碰撞。四年来的朝夕相处，我们一起经历了考试的紧张、项目的忙碌、实验的挫折和成功的喜悦，这些珍贵的回忆将成为我人生中最美好的财富。

最后，我要特别感谢我的父母和家人。感谢你们二十多年来无私的付出、默默的支持和无限的包容。正是你们的养育之恩和不懈鼓励，让我有机会走进四川大学这座百年学府，接受优质的高等教育，开拓视野，增长见识。在我求学路上遇到困难和挫折时，是你们给了我坚持下去的勇气和力量。无论未来走到哪里，你们永远是我最坚强的后盾和最温暖的港湾。

毕业不是终点，而是新的起点。在未来的道路上，我将怀着感恩的心，带着在大学期间收获的知识与成长，继续砥砺前行，不负师长教诲，不负家人期望，不负青春韶华。

在此，再次向所有关心、帮助和支持过我的人致以最诚挚的感谢！

参考文献

[1] 杨阳. 声学系统中反馈抑制器的研究和DSP实现[D]. 广州大学, 2016. [2] 赵明. 啸叫检测与抑制扩声系统设计[D]. 西北大学, 2018. [3] Berdahl E, Harris D. Frequency shifting for acoustic howling suppression[C]. Proceedings of the 13th International Conference on Digital Audio Effects, Graz, Austria, 2010. [4] van Waterschoot T, Moonen M. Comparative evaluation of howling detection criteria in notch-filter-based howling suppression[J]. Journal of the Audio Engineering Society, 2010, 58(11): 923-940. [5] 甘华国. 基于深度学习的音频啸叫处理方法研究[D]. 广州大学, 2021. [6] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. Nature, 2015, 521(7553): 436-444. [7] Zhang H, Tan K, Wang D L. Deep learning for joint acoustic echo and noise cancellation with nonlinear distortions[C]. INTERSPEECH, 2019: 4255-4259. [8] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation[C]. MICCAI, 2015: 234-241. [9] Jansson A, Humphrey E, Montecchio N, et al. Singing voice separation with deep U-Net convolutional networks[C]. International Society for Music Information Retrieval Conference, 2017. [10] Choi H-S, Kim J-H, Huh J, et al. Phase-aware speech enhancement with deep complex U-Net[C]. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019. [11] Wang Y, Wang D L. A deep neural network for time-domain signal reconstruction[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2015: 4390-4394. [12] Hershey J R, Chen Z, Le Roux J, et al. Deep clustering: Discriminative embeddings for segmentation and separation[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2016. [13] Oktay O, Schlemper J, Folgoc L L, et al. Attention U-Net: Learning where to look for the pancreas[C]. Medical Imaging with Deep Learning, 2018. [14] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016: 770-778. [15] Zhang H, Yu M, Yu D. Deep AHS: A deep learning approach to acoustic howling suppression[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2023: 1-5. [16] Paszke A, Gross S, Massa F, et al. PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019. [17] Luo Y, Mesgarani N. Conv-TasNet: Surpassing ideal time-frequency magnitude masking for speech separation[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2019, 27(8): 1256-1266.