第2章 相关理论基础

本章系统介绍本研究所涉及的核心理论。首先从声学啸叫产生的物理机制入手，建立单通道闭环声学增益系统的数学模型，阐释啸叫形成的理论依据。随后依次论述本研究采用的深度学习关键技术，包括U-Net卷积神经网络架构、注意力机制、残差连接与空洞卷积、生成对抗网络以及短时傅里叶变换等，为后续实验设计与方法实现奠定理论基础。

2.1 声学啸叫的理论模型

2.1.1 单通道闭环声学增益系统

在实际应用中，典型的扩声系统可以简化为单通道闭环声学增益系统。该系统由麦克风、功率放大器和扬声器三个核心部件构成，其中麦克风与扬声器置于同一封闭空间。其工作过程如下：麦克风采集声源发出的声音以及空间中反射回来的声音，将声波转换为电信号；功率放大器对该电信号进行放大处理；扬声器再将放大后的电信号还原为声波并向空间辐射。由于扬声器和麦克风处于同一声学环境，扬声器发出的声音会通过空间传播和墙面反射等途径重新被麦克风拾取，从而构成一个封闭的声学反馈回路。

在该数学模型中，s(t)表示期望采集的目标声源信号（如说话人的语音），d(t)表示扬声器输出的声音经空间传播后到达麦克风的反馈信号，y(t)表示麦克风实际采集到的混合信号，x(t)表示扬声器输出的电信号，G为功率放大器的增益系数，Δt为系统延时，h(t)为从扬声器到麦克风之间的声学传播路径脉冲响应。

2.1.2 声反馈的数学建模

扬声器输出信号x(t)是麦克风信号y(t)经过延时和增益放大后的结果：

x(t)=y(t−Δt)×G

考虑到实际扬声器系统可能产生的非线性失真（如信号削波、谐波失真等），反馈信号d(t)的数学表达式为：

d(t)=NL[x(t)]*h(t)

其中NL[⋅]表示非线性失真函数，h(t)表示声学路径脉冲响应，*表示线性卷积运算。将式（2.1）代入式（2.2）可得：

d(t)=NL[y(t−Δt)×G]*h(t)

麦克风输出的混合信号y(t)由目标声源信号s(t)和反馈信号d(t)两部分叠加而成：

y(t)=s(t)+d(t)=s(t)+NL[y(t−Δt)×G]*h(t)

式（2.4）体现了麦克风信号与其自身延时版本之间的递归关系，正是这种递归结构导致反馈信号不断叠加和循环放大。在每一次反馈回路中，信号都要经历放大、空间传播和再次采集的过程，当满足特定条件时，某些频率成分会在循环过程中逐步增强。

2.1.3 啸叫产生的条件

为深入分析啸叫形成的机理，将上述时域模型转换至频域进行讨论。对式（2.4）两端实施傅里叶变换，并忽略非线性失真（即NL[x]≈x），可得系统的开环传递函数：

Hopen(f)=G⋅H(f)⋅e−j2πfΔt

其中H(f)为声反馈路径h(t)的频率响应，e−j2πfΔt表示系统延时对应的相位因子。根据控制理论中的奈奎斯特稳定性判据，当开环传递函数同时满足下列两个条件时，系统失稳，从而产生啸叫现象：

振幅条件（环路增益不小于1）：

|Hopen(f)|=G⋅|H(f)|≥1

相位条件（形成正反馈）：

∠Hopen(f)=∠H(f)−2πfΔt=2nπ, n=0,±1,±2,…

当上述两个条件在某频率f处同时成立时，该频率的信号在每次回路循环中均被放大（或至少不被衰减），经过多次循环后形成自激振荡，表现为该频率处的高强度正弦波，即人们所听到的啸叫声。啸叫并非瞬时产生，而是反馈信号经过若干次循环叠加、逐渐增强至人耳可感知水平的动态过程。

此外，需要明确啸叫与声学回声的区别。在声学回声场景中，回声源于远端说话人，与近端说话人的目标信号相互独立；而在啸叫场景中，反馈信号与目标信号来自同一声源，两者高度相关。这种信号源的相关性使得啸叫抑制比声学回声消除更为复杂困难。

2.2 U-Net卷积神经网络

2.2.1 编码器-解码器结构

U-Net是一种采用对称编码器-解码器架构的卷积神经网络。编码器逐层提取输入数据的多层次抽象特征，解码器逐步恢复空间分辨率，最终实现对每个像素的精确预测。

编码器采用逐层下采样的策略。每一层编码器通常包含卷积操作、批量归一化和非线性激活函数，通过步长大于1的卷积或池化降低特征图分辨率，同时增加特征通道数。随着编码层数加深，特征图分辨率减小，感受野扩大，能够捕获越来越抽象的全局语义信息。以本研究采用的5层U-Net为例，编码器通道数从1逐步增加至256，特征图在频率维度上逐层减半。编码器最深层（瓶颈层）的特征图分辨率最低、感受野最大，涵盖了输入信号的全局上下文信息。

解码器采用逐层上采样的策略。每一层解码器通过转置卷积提升特征图分辨率，相应减少通道数。转置卷积是一种可学习的上采样方法，与简单的插值技术不同，它通过学习最优的上采样核参数来更精确地恢复空间细节。

U-Net的编码器-解码器结构使其能够同时利用多尺度的上下文信息和精细的局部特征。编码器浅层捕获低层次的局部特征（如边缘、纹理），深层捕获高层次的全局语义信息（如对象类别、整体结构）；解码器则将这些不同层级的特征逐步融合，最终在输出端实现精确的逐点预测。

2.2.2 跳跃连接的作用

U-Net架构的关键创新在于编码器与解码器之间设置了跳跃连接，将编码器各层的输出特征图直接与解码器对应层的输入特征图在通道维度上进行拼接。

跳跃连接有效解决了编码器-解码器结构中的信息瓶颈问题。在传统的编码器-解码器架构中，所有信息都必须通过瓶颈层传递，而瓶颈层分辨率最低，不可避免地会丢失精细的空间细节。跳跃连接为低层细节特征提供了绕过瓶颈层的直接通道，使解码器在恢复高分辨率特征时可以直接获取编码器对应层的精确位置信息。

从数学角度看，假设编码器第i层的输出为Ei，解码器第i层的上采样输出为Diup，则解码器第i层的实际输入为：

Diin=Concat(Diup,Ei)

其中Concat表示通道维度的拼接操作。拼接后的特征图同时包含了解码器的高层语义信息和编码器的低层细节信息，后续卷积层可以在两类信息的指导下实现更精准的特征融合。

在本研究的啸叫抑制任务中，跳跃连接的作用尤为关键。编码器浅层捕获的精细频率信息对于准确锁定啸叫频率点至关重要，而深层捕获的全局频谱结构信息有助于把握整体信号特征。跳跃连接使网络能够在抑制啸叫频率成分的同时，较好地保留非啸叫频段的原始信号细节，从而在消除啸叫和保持音质之间取得平衡。

2.2.3 U-Net从图像分割到音频频谱处理的迁移

U-Net最初是为二维图像分割任务设计的。然而，音频信号经过短时傅里叶变换后得到的时频表示与二维图像在数据结构上具有天然的相似性：时频图的横轴表示时间帧，纵轴表示频率bin，每个像素值代表对应时频单元的幅度（或能量）。这种结构上的同构性使得U-Net架构能够自然地移植到音频频谱处理领域。

在图像分割任务中，U-Net的目标是为每个像素预测类别标签；在音频频谱处理任务中，U-Net的目标是为每个时频单元预测掩膜值，该掩膜值表示该时频单元中目标信号（纯净语音）能量占总能量的比例。将预测得到的掩膜与带啸叫信号的时频表示相乘，即可实现目标信号的提取和啸叫成分的抑制。

这一迁移思路已在多个音频处理任务中得到验证。研究者将U-Net应用于音乐源分离，从混合音乐频谱中分离人声和伴奏，证明了U-Net在音频领域的有效性。还有学者提出了Deep Complex U-Net，将U-Net扩展到复数域进行语音增强，通过同时估计幅度掩膜和相位掩膜来去除噪声干扰。这些工作充分展示了U-Net架构在音频频谱处理领域的适用性和优势。

在具体实现上，本研究根据音频信号的特点对标准U-Net进行了调整。由于音频时频图在时间维度和频率维度上的变化规律不同（频率维度具有明确的物理意义和周期结构，时间维度则是顺序变化），网络在下采样和上采样操作中采用非对称的步长设置。具体而言，编码器中的卷积层使用步长(2,1)，仅在频率维度进行下采样，保持时间维度不变；相应地，解码器中的转置卷积也使用步长(2,1)，仅在频率维度进行上采样。这种设计避免了时间维度信息的损失，更适合处理时频域的音频信号。

2.3 注意力机制

2.3.1 注意力机制的基本思想

注意力机制源于人类视觉系统的选择性注意特性——面对大量视觉信息时，人类视觉系统能够自动聚焦于与当前任务最相关的区域，同时忽略不重要的背景。在深度学习领域，注意力机制的核心思想是让神经网络学会自适应地为输入的不同部分分配不同的重要性权重，从而更高效地利用计算资源并提升模型性能。

从形式上看，注意力机制可以抽象为查询、键和值三者的交互过程。给定查询向量q、键向量集合{k1,k2,…,kN}和对应的值向量集合{v1,v2,…,vN}，注意力机制的输出是所有值向量的加权和：

Attention(q,K,V)=i=1Nαivi

其中注意力权重αi通过查询向量与键向量的相似度计算并经归一化得到：

αi=exp(score(q,ki))j=1Nexp(score(q,kj))

score(⋅,⋅)为打分函数，常见的有加性注意力和缩放点积注意力等。注意力权重αi反映了输入的第i个位置对当前任务的重要程度，权重越大表示该位置越值得关注。

2.3.2 注意力门在U-Net中的应用

研究者将注意力门机制引入U-Net的跳跃连接中，使网络能够自动学习聚焦于与任务相关的特征区域，同时抑制无关区域的特征传递。

注意力门的工作原理如下：对于编码器中待传递的特征图x（跳跃连接的来源）和解码器中来自更深层级的门控信号g（即上一解码层的输出），注意力门首先分别对x和g进行1×1卷积变换，将它们映射到相同的中间维度空间：

qatt=ψT(σ1(WxTx+WgTg+bg))+bψ

其中Wx和Wg分别是作用于x和g的1×1卷积权重，ψ是输出维度为1的1×1卷积，σ1为ReLU激活函数。经过Sigmoid激活函数σ2后，得到一个空间注意力系数图：

α=σ2(qatt)

注意力门的最终输出为编码器特征图与注意力系数的逐元素乘积：

x=x⋅α

注意力系数α的取值范围在(0,1)之间，每个空间位置的系数反映了该位置特征对当前任务的重要程度。在啸叫抑制任务中，注意力门能够使网络自动识别并聚焦于频谱中的啸叫频率区域，对这些区域赋予更高的关注权重，同时抑制非啸叫区域的特征传递，从而在消除啸叫的同时更好地保护原始语音的音质。

2.3.3 通道注意力和空间注意力简介

除注意力门外，通道注意力和空间注意力是另外两类常用的注意力机制，它们从不同维度对特征进行选择性增强。

通道注意力关注”哪些特征通道更为重要”。其核心思想是对每个特征通道进行全局信息聚合，然后基于聚合信息生成各通道的权重系数，对通道特征进行重新校准。通道注意力使网络能够自适应地强调与当前任务相关的特征通道，同时抑制不相关的特征通道，从而提高特征表示的效率。

空间注意力关注”特征图的哪些空间位置更为重要”。与通道注意力沿通道维度进行压缩不同，空间注意力沿通道维度进行聚合，生成一个空间注意力图，反映特征图中每个空间位置的重要程度。典型的空间注意力模块会沿通道维度进行最大池化和平均池化，将结果拼接后通过卷积和Sigmoid激活函数生成空间注意力权重。

本研究将注意力门机制集成到U-Net的跳跃连接中，使网络在特征融合阶段能够自适应地筛选编码器传递的特征信息，实现对啸叫相关频率区域的精准关注。

2.4 残差连接与空洞卷积

2.4.1 残差学习的原理与优势

深层卷积神经网络在训练过程中面临梯度消失、梯度爆炸和网络退化等问题。随着网络层数增加，梯度信号在反向传播过程中会经过多次矩阵乘法和非线性激活，导致梯度逐渐衰减或呈指数级增长，使得深层网络的参数难以得到有效更新。此外，深层网络还可能出现网络退化现象——即随着网络深度增加，训练误差反而上升，这并非过拟合所致，而是因为更深的网络更难优化。

残差学习框架有效解决了上述问题。残差学习的核心思想是不直接学习目标映射H(x)，而是学习残差映射F(x)=H(x)−x。原始映射被重构为：

H(x)=F(x)+x

其中x是通过跳跃连接直接传递的恒等映射，F(x)是网络需要学习的残差函数。这一设计基于一个直观的观察：如果恒等映射本身已经是最优的，那么将残差F(x)推向零比用一系列非线性层来拟合恒等映射要容易得多。

残差块是残差学习的基本单元。一个标准的残差块包含两个卷积层，每层后面接批量归一化和ReLU激活函数。输入x通过残差路径（两个卷积层）得到F(x)，再与恒等映射的x相加，最后经过激活函数输出。

残差连接为梯度反向传播提供了一条畅通无阻的”高速公路”，使梯度可以直接通过恒等映射路径流向浅层网络，有效缓解了梯度消失问题。同时，残差学习框架使网络的优化变得更加容易——理论上可以证明，一个较深的残差网络至少不会比其对应的浅层网络表现更差，因为多余的残差块可以学习恒等映射。

在本研究的U-Net模型中，残差块被集成到编码器的卷积层中。具体实现为：每个残差块包含两个3×3卷积层，每层后接批量归一化，第一层后接ReLU激活函数；输入特征图经过两个卷积层处理后与原始输入相加，再经过ReLU激活函数输出。残差连接的引入使得编码器能够在增加网络深度的同时保持稳定的梯度传播，提升了特征提取效果和训练收敛速度。

2.4.2 空洞卷积扩大感受野的原理

感受野是指输出特征图上某个像素点在输入特征图上对应的区域大小。在卷积神经网络中，更大的感受野意味着输出特征能够利用更广范围的输入信息进行决策。对于啸叫抑制等频谱处理任务而言，足够的感受野使网络能够同时观察较大频率范围的信号，有助于区分全局性的频谱模式（如语音的谐波结构）和局部异常的频率峰值（如啸叫点）。

传统扩大感受野的方法主要有两种：一是使用池化层或步长卷积降低特征图分辨率，二是增大卷积核尺寸。然而，前者会导致空间信息丢失，后者会显著增加参数量和计算负担。空洞卷积提供了一种在不增加参数量和不降低分辨率的前提下扩大感受野的有效手段。

空洞卷积通过在卷积核的元素之间插入”空洞”（即零值）来扩大卷积核的有效尺寸。对于空洞率为r的空洞卷积，卷积核相邻元素之间插入r−1个零值，使得原本大小为k×k的卷积核的有效感受野扩大为：

keff=k+(k−1)(r−1)=k⋅r−r+1

例如，对于3×3的卷积核，当空洞率分别为1、2、4、8时，对应的有效感受野分别为3×3、5×5、9×9、17×17。可见，空洞卷积能够以指数级增长率扩大感受野，同时保持参数量不变。

ASPP模块进一步发展了空洞卷积的应用。该模块使用多个具有不同空洞率的并行空洞卷积分支，分别捕获不同尺度的上下文信息，然后将各分支输出在通道维度上拼接，最后通过1×1卷积进行特征融合。这种多尺度特征提取策略使网络能够同时利用局部的和全局的上下文信息。

本研究将空洞卷积块部署在U-Net的瓶颈层（编码器最深层），采用空洞率分别为2、4、8的三个并行空洞卷积分支。设输入通道数为Cin，输出通道数为Cout，每个分支的输出通道数为Cout/3。三个分支分别以不同的感受野范围捕获多尺度的频谱特征，拼接后通过1×1卷积映射到目标通道数。这一设计使瓶颈层在保持较小计算开销的同时，获得对整体频谱结构的全局感知能力，有助于更准确地识别和抑制啸叫频率分量。

2.5 生成对抗网络（GAN）

2.5.1 GAN的基本框架

生成对抗网络是一种由两个神经网络——生成器和判别器——相互博弈来学习数据分布的深度生成模型。

在GAN的训练框架中，生成器G的目标是从随机噪声z（或某种条件输入）中生成尽可能逼真的样本G(z)，使得判别器无法将其与真实数据区分开来。判别器D的目标则是尽可能准确地判断输入样本是来自真实数据分布还是由生成器生成的。两者的训练过程构成一个极小极大博弈，其目标函数为：

minGmaxD V(D,G)=Ex∼pdata(x)[logD(x)]+Ez∼pz(z)[log(1−D(G(z)))]

在训练过程中，判别器D通过最大化目标函数来提高其区分真假样本的能力，生成器G通过最小化目标函数来提高其生成样本的逼真度。理想情况下，当训练达到纳什均衡时，生成器生成的样本分布与真实数据分布完全一致，判别器对任意输入的输出概率均为0.5，即无法区分真假。

GAN的训练面临着模式坍塌、训练不稳定和梯度消失等挑战。为解决这些问题，研究者提出了多种改进方案。LSGAN使用最小二乘损失替代标准GAN中的交叉熵损失，有效缓解了训练不稳定问题；WGAN使用Wasserstein距离作为训练目标，提供了更有意义的梯度信号和更稳定的训练过程。这些改进推动了GAN技术在图像生成、图像翻译、语音合成等领域的广泛应用。

2.5.2 GAN在音频增强中的应用思路

GAN在音频增强领域的应用是将音频增强任务转化为一个条件生成问题。在这种框架下，生成器以带退化的音频信号（如带噪语音、带啸叫语音）作为条件输入，生成增强后的音频信号；判别器则负责判断输入的音频信号是来自真实干净音频还是生成器增强后的结果。

具体到本研究的啸叫抑制任务，GAN框架的应用架构如下：

生成器采用U-Net架构，输入为带啸叫音频信号的归一化对数幅度谱，输出为对应的时频掩膜。生成器的目标不是直接从随机噪声生成音频，而是在给定带啸叫信号的条件下去除啸叫成分，因此这是一个条件GAN问题。生成器的训练目标包含两部分：一是对抗损失，即尽可能”欺骗”判别器使其认为增强后的频谱是真实的干净频谱；二是内容损失（如频谱L1损失、MSE损失等），确保增强后的频谱在内容上与真实干净频谱保持一致。

判别器采用卷积神经网络架构，输入为频谱图（可能是真实的干净频谱，也可能是生成器增强后的频谱），输出为该输入是真实数据的概率。本研究的判别器由三层步长卷积组成，通道数分别为64、128、256，每层后接批量归一化和LeakyReLU激活函数，最后通过全局平均池化和全连接层输出分类结果。

对抗训练策略采用LSGAN方案，使用MSE损失作为对抗损失函数。对于判别器，其损失函数为：

LD=12Ex∼preal[(D(x)−1)2]+12Ex∼pfake[(D(x)−0)2]

对于生成器，其损失函数为对抗损失与内容损失的加权和：

LG=Ladv+λLcontent=12Ex∼pfake[(D(x)−1)2]+λLcontent

其中λ为内容损失的权重系数。

引入GAN训练策略的优势在于：传统仅使用内容损失（如MSE或L1）训练的网络倾向于产生过于平滑的输出，因为内容损失鼓励网络输出所有可能结果的平均值，导致细节信息的丢失。而对抗训练通过判别器的反馈，鼓励生成器产生更接近真实数据分布的输出，包括更锐利的频谱细节和更自然的信号特征，从而提升增强后音频的主观听觉质量。

2.6 短时傅里叶变换（STFT）

2.6.1 STFT的原理与实现

短时傅里叶变换是一种分析非平稳信号的经典时频分析工具。与标准傅里叶变换对整个信号进行全局变换不同，STFT通过对信号进行加窗分段处理，在每个短时段内假设信号近似平稳，从而获得信号频率成分随时间变化的信息。

STFT的核心思想是使用一个固定长度的窗函数ω(n)沿时间轴滑动，将长信号分割为若干短时信号段，然后对每个短时信号段分别进行离散傅里叶变换。设离散时间信号为x(n)，窗函数为ω(n)，则STFT的数学定义为：

X(m,k)=n=0N−1x(n+mH)⋅ω(n)⋅e−j2πNkn

其中m表示帧索引，k表示频率索引（k=0,1,…,N−1），N为FFT长度（即频率分析点数），H为帧移，即相邻两帧之间的时间偏移量。帧移H通常设置为窗长的1/2或1/4，以保证帧与帧之间有足够的重叠，避免因窗函数边缘衰减导致的信息损失。

窗函数的选择对STFT的分析结果有重要影响。常用的窗函数包括矩形窗和汉明窗等。矩形窗虽然在频域具有最窄的主瓣宽度（即最高的频率分辨率），但其旁瓣电平较高，会导致严重的频谱泄漏。汉明窗通过在信号段两端施加平滑的渐变衰减，有效抑制了旁瓣电平，减少了频谱泄漏，因此在音频处理中被广泛采用。

STFT的输出X(m,k)是一个复数矩阵，其中每个元素X(m,k)表示第m帧、第k个频率点的复数值。该复数值可以分解为幅度和相位两部分：

|X(m,k)|=Re2(X(m,k))+Im2(X(m,k))

ϕ(m,k)=arctanIm(X(m,k))Re(X(m,k))

幅度|X(m,k)|反映了信号在对应时频单元的能量大小，相位ϕ(m,k)反映了信号的相位信息。

2.6.2 时频分析在音频处理中的重要性

音频信号（尤其是语音信号）是典型的非平稳信号，其频率成分随时间不断变化。例如，语音中的不同音素对应不同的频谱特征，而这些音素在时间上快速切换。标准傅里叶变换虽然能够揭示信号的频率成分，但由于它是对整个信号进行全局变换，无法反映频率成分随时间的变化规律，即丧失了时间分辨率。

时频分析的核心价值在于它提供了信号在时间维度和频率维度上的联合分布信息。STFT产生的时频表示将一维的时域信号映射为二维的时频矩阵，其中横轴对应时间，纵轴对应频率，矩阵元素值反映对应时频单元的信号能量。这种表示方式使得我们可以直观地观察信号频谱随时间的演化过程，例如识别出语音中的基频轨迹、谐波结构，以及噪声和啸叫等干扰信号的时频特征。

时频分辨率之间存在固有的不确定性关系：时间分辨率越高（窗长越短），频率分辨率越低；反之亦然。窗长的选择需要在时间分辨率和频率分辨率之间进行权衡。对于采样率为16kHz的语音信号，常用的帧长为16ms32ms（对应256512个采样点），这一范围的窗长能够在时间分辨率和频率分辨率之间取得较好的平衡。本研究采用512点的FFT长度（对应32ms的帧长），帧移为128点（对应8ms的帧移），使用汉明窗作为窗函数。

2.6.3 频谱掩膜估计的处理范式

基于STFT的音频增强方法通常采用掩膜估计的处理范式。该范式的核心思想是：将音频增强问题转化为在时频域中估计一个掩膜矩阵M的问题，该掩膜的每个元素M(m,k)∈[0,1]表示第m帧、第k个频率点处目标信号能量占总信号能量的比例。

具体而言，设带啸叫信号的STFT为Y(m,k)，干净目标信号的STFT为S(m,k)，则理想比值掩膜定义为：

Mideal(m,k)=|S(m,k)||Y(m,k)|

增强后的信号通过对带啸叫频谱施加掩膜得到：

S(m,k)=M(m,k)⋅Y(m,k)

值得注意的是，式（2.23）保留了原始带啸叫信号的相位信息∠Y(m,k)，仅对幅度进行了调整。这一处理基于人耳对相位不太敏感的生理特性，在语音增强任务中被广泛采用。最后，通过短时傅里叶逆变换（iSTFT）将增强后的时频表示S(m,k)重构为时域信号。

在本研究中，神经网络（U-Net及其变体）的角色就是学习从归一化对数幅度谱|Y(m,k)|到掩膜M(m,k)的映射函数。为了便于神经网络处理，输入特征首先进行对数变换和归一化：

Y(m,k)=log10(|Y(m,k)|+ϵ)maxm,k[log10(|Y(m,k)|+ϵ)]

其中ϵ是一个小常数（如10−8），用于避免对零值取对数。对数变换压缩了频谱值的动态范围，使数值分布更加均匀，有利于神经网络的训练。归一化操作将输入值映射到[0,1]范围，消除了不同音频样本之间的幅度差异，提高了模型的泛化能力。

U-Net网络的最后一层使用Sigmoid激活函数，确保输出的掩膜值在(0,1)区间内。掩膜值接近1的时频单元表示该位置主要是目标信号（应保留），掩膜值接近0的时频单元表示该位置主要是啸叫成分（应抑制）。通过这种掩膜估计范式，网络能够以端到端的方式学习啸叫抑制策略，无需显式地检测啸叫频率点或估计声反馈路径。